- 建设项目环境影响登记表

（适用于环境影响报告表简化为环境影响登记表的项目）

填报日期：

| 项目名称 | 杭州虹涂装饰有限公司年产木纹铝合金1200吨项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 浙江省杭州市临平区经济开发区兴元路490号2幢109室 |  | 占地（建筑、营业）面积（m2） |  | 2130 |
| 建设单位 | 杭州虹涂装饰有限公司 |  | 法定代表人或者 主要负责人 |  | 蓝德红 |
| 联系人 | 余凯 |  | 联系电话 |  | 13867497797 |
| 项目投资(万元) | 723.672 |  | 环保投资(万元) |  | 20 |
| 拟投入生产运营日期 | 2024年8月 |  |  |  |  |
| 项目性质 | ☑新建 □改建 □扩建 |  |  |  |  |
| 承诺备案依据 | ☑“区域环评+环境标准”改革区域内，环境影响报告表简化为环境影响登记表的建设项目 |  |  |  |  |
| 建设内容及规模 | ☑工业生产类项目□生态影响类项目□畜禽养殖类项目□核工业类项目（核设施的非放射性和非安全重要建设项目）□核技术利用类项目□电磁辐射类项目 杭州虹涂装饰有限公司成立于2023年11月8日，主要从事金属门窗制造，企业拟租赁杭州西湖摩擦材料有限公司位于浙江省杭州市临平区经济开发区兴元路490号2幢109室的厂房，采用脱脂清洗、烘干、喷塑、固化等工艺，购置前处理系统、大旋风喷涂室、烘干烘道、固化烘道、木纹炉、切割机、冲床等设备，项目完成后全厂产能为年产木纹铝合金1200吨。 |  |  |  |  |
| 主要环境影响 | ☑废气 ☑废水 ☑生活污水 ☑生产废水 ☑固废 ☑噪声 □生态影响 □辐射环境影响 | 采取的环保措 施及排放去向 |  | □无环保措施： 直接通过 排放至 。 ☑有环保措施： ☑ 新增脱脂清洗后预干烘道配有一台液化石油气加热炉，采用液化石油气燃烧直接加热，液化石油气燃烧产生的燃烧废气采取烘干烘道上方排气管道全部汇总收集 措施达《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）、《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3）后通过一根不低于15m高的排气筒〔DA001〕排放至高空 。 ☑ 新增的喷涂室内工件表面喷涂塑粉时产生的喷塑粉尘采取塑粉回收系统引风收集+滤芯处理 措施达《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB332146-2018）中“表1大气污染物排放限值”后从一根不低于15m高的排气筒〔DA002〕排放至高空 。 ☑ 新增燃气加热固化烘道内工件表面塑粉加热固化工序产生的固化废气采取由烘固化烘道上方排气管道汇总，由热交换器降温后经过一套活性炭吸附装置处理措施达《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB332146-2018）中“表1大气污染物排放限值”后从一根不低于15m高的排气筒〔DA003〕排放至高空 。 ☑ 新增喷塑后塑粉固化烘道配有两台液化石油气加热炉，采用液化石油气燃烧烟气直接加热烘道内的工件，液化石油气燃烧产生的燃烧废气采取与固化废气一起由烘干烘道上方排气管道汇总，由热交换器降温后经过一套活性炭吸附装置处理 措施达《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）、《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3）后通过一根不低于15m高的排气筒〔DA003〕排放至高空 。 ☑ 新增木纹炉通过在工件表面覆盖石墨纸后高温热压制作木纹，采用液化石油气燃烧直接加热，液化石油气燃烧产生的燃烧废气采取木纹炉配套排气管道全部汇总收集 措施达《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）、《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3）后通过一根不低于15m高的排气筒〔DA004〕排放至高空 ☑ 脱脂清洗线清洗工件产生的清洗废水经过自建废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》三级标准要求（氨氮、总磷达《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中要求）后纳入市政污水管网。 ☑ 员工日常生活产生的生活污水经过化粪池处理达到《污水综合排放标准》三级标准要求（氨氮、总磷达《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中要求）后纳入市政污水管网。 ☑其他措施：高噪声设备安装时设置消声器等降噪措施；设备均放置在厂房内，尽可能利用建筑进行隔声，生产时关闭门窗 。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类噪声排放标准（昼间≤65dB（A） ☑其他措施：废包装材料、废边角料及收集粉尘、塑粉废滤芯、废塑粉层等一般固废暂存于一般固废暂存间，定期交由物资回收单位回收利用；废机械润滑油、废油桶、废含油抹布、脱脂槽槽渣槽液、废水处理污泥、废活性炭等危险废物存放在危险废物储存库，委托有资质的单位定期处理；生活垃圾由环卫部门统一清运。 。 |  |
| 总量控制指标 | 本项目实施后企业涉及总量控制污染物指标及排放量为：废水358t/a，化学需氧量（CODCr）0.014t/a、氨氮（NH3-N）0.001t/a、VOCS 0.261t/a、烟粉尘0.601t/a、SO20.065t/a、NOx0.970t/a；其中废水为生活污水与清洗废水汇总排放，化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）需进行总量替代削减，替代削减比例为1:1；烟粉尘根据管理要求不进行总量替代削减；VOCs、SO2、NOx需申请总量替代削减，替代削减比例为1:2，对应需替代削减量：VOCs0.522t/a、SO20.130t/a、NOx1.940t/a，替代来源具体以当地环境主管部门出具的新增主要污染物总量准入和削减替代平衡方案为准。 |  |  |  |  |
| 承诺：杭州虹涂装饰有限公司蓝德红承诺所填写各项内容真实、准确、完整。建设项目符合“ 区域环评+环境标准 ”改革相关条件，是环境影响报告表简化为环境影响登记表项目。涉及总量控制的项目，投产前取得污染物排放总量指标，并落实区域削减平衡方案。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由杭州虹涂装饰有限公司蓝德红承担全部责任。 法定代表人或者主要负责人签字： |  |  |  |  |  |
| 备案回执 该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号： 杭环临平改备〔2024〕 号 。 |  |  |  |  |  |

填 表 说 明

1.建设项目符合《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见》（浙政办发〔2017〕57号）的规定。

2.建设单位自觉接受环境保护主管部门或者其他负有环境保护监督管理职责的部门的日常监督管理。

3.总量控制指标：填写地方生态环境管理部门核定的总量控制指标。没有总量控制指标的，填写无。