项目代码：2309-330602-07-02-549336

环评登记降级情况：降级

建设项目环境影响登记表

（污染影响类）

| 项目名称： | 绍兴福清卫生用品有限公司年产400万包纱布片、3000万包敷料包（组装）等产品生产技改迁建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 绍兴福清卫生用品有限公司 |
| 编制日期： | 2023年9月 |

中华人民共和国生态环境部制

编制单位和编制人员情况表

| 建设项目名称 |  | 绍兴福清卫生用品有限公司年产400万包纱布片、3000万包敷料包（组装）等产品生产技改迁建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目类别 |  | C2770卫生材料及医药用品制造 |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 环境影响登记表（“区域环评+环境标准”改革降级） |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 绍兴福清卫生用品有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 913306006096121461 |  |  |
| 法定代表人（签章） |  | 刘伯福 |  |  |
| 主要负责人（签字） |  | 张航 |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  | 张航 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 主持编制单位名称（签章） |  | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 |  |  |
| 社会信用代码 |  | 91330108143049602B |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书编号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 张杨 | 201805035330000019 |  | BH001438 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
| 廖淑雅 | 第1、2、3、4、5、6章节 |  | BH049667 |  |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	19

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	39

四、主要环境影响和保护措施	46

五、环境保护措施监督检查清单	65

六、结论	66

附表	67

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  建设项目周边环境卫星图

附图3  项目四至图

附图4  项目总平面布置图

附图5  车间平面布置图

附图6  项目“三线一单”环境管控单元分类图

附图7  项目地表水环境功能区划图

附图8  项目声环境功能区划图

附图9  项目用地规划图

附图10  绍兴市生态保护红线图

附件

附件1 营业执照

附件2 建设项目备案（赋码）信息表

附件3 不动产权证

附件4 厂房租赁协议

附件5 原环评批复文件

附件6 验收意见

附件7 原项目危废处置协议

附件8 危废处置承诺书

附件9 环评文件确认书

附图10 企业承诺书

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 绍兴福清卫生用品有限公司年产400万包纱布片、3000万包敷料包（组装）等产品生产技改迁建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2309-330602-07-02-549336 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张航 | 联系方式 | 13858413741 |
| 建设地点 | 绍兴市越城区皋埠街道中山路79号 |  |  |
| 地理坐标 | （120度39分21.954秒，29度59分19.008秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2770 卫生材料及医药用品制造 D4430 热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 49 卫生材料及医药用品制造 277 91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 越城区经济和信息化局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2309-330602-07-02-549336 |
| 总投资（万元） | 1653 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 0.6 | 施工工期（月） | 6 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地面积（m2） | 5000 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置对照表 专项评价类别; 设置原则; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，不开展大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目仅排放生活污水，生产废水循环使用不外排。，不开展地表水专项评价。. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。; 本项目不涉及特殊地下水资源保护区，不开展 地下水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目存放量没有超过临界量，不开展环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不设取水口，不属于取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目，不开展生态专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程 建设项目。; 本项目不涉及，不开展 海洋专项评价。. |
| 规划情况 | 规划名称：《绍兴高新技术产业开发区空间利用规划（2016-2025年）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《绍兴高新技术产业开发区空间利用规划环境影响报告书》 审批机关：中华人民共和国生态环境部 审批文件名称及文号：关于《绍兴高新技术产业开发区空间利用规划环境影响报告书》的审查意见（环审[2019]75号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | ## 1、《绍兴高新技术产业开发区空间利用规划》概况及符合性分析 一、规划概况 规划范围：从东侧开始顺时针方向边界线依次为吼山路、中山路、二环东路、二环南路、会稽路-环城东路、东池路、萧甬铁路、迪荡湖路、二环北路、中兴大道、凤林东路、越东路、二环东路、东湖风景区南麓、人民东路、漫池江、银兴路、银洲路、鉴湖大道、吼山路，规划总面积29.57平方公里。 规划期限：规划至2025年。 规划规模：人口规模：至规划期末（2025年），总人口数约25万人 用地规模：至规划期末（2025年），规划建设用地为2443.02公顷，其中城市建设用地2439.51公顷，区域交通设施用地2.50公顷，特殊用地（军队用地）1.01公顷。规划范围内规划水域面积为514.03公顷。 规划定位：以产城融合为特色的国家高新技术开发区；长三角地区富有竞争力的科技新城；彰显绍兴水乡城市特色的现代水城。 规划目标： 1)总体发展目标 创建生态型产业园区，建设综合型城市新区。 以绍兴城市更新改造为楔机，以生态环境建设为特色，以产业规模集聚为重点，紧紧围绕“创建生态型产业园区，建设综合型城市新区”的战略目标，发挥绍兴高新区区位、交通、政策等综合优势，打造杭州湾南翼产业集群高地，建成高新技术产业为主导的新型工业化基地；打造最具活力的创新体系，建成科技创新基地；打造最佳的人居创业环境，建成资源节约型、环境友好型的生态住区。把高新区建设成为“两型”产业的聚集区、城乡统筹的样板区、生态环保的标志区、经济发展的增长极，成为经济繁荣、特色突出的产业新区和宜居新城。 2)经济社会发展目标 ①经济发展目标：形成与地区相适应的经济规模。经济发展速度及综合经济实力领先绍兴地区同类开发区水平，信息经济和智能经济产业特色鲜明，绍兴高新科技城产业集聚效应凸显。至规划期末（2025年），绍兴高新区地区生产总值年均增长10%，达到410亿元以上；财政收入年均增长12%。 ②社会发展目标：在人民生活达到小康的基础上，创造良好的生活、工作环境。按新时期社会主义物质文明和精神文明要求，提高经济开发区文化、教育、科技各项事业的建设水平。塑造良好的城区文化氛围，树立现代化城区文明的新形象。至规划期末（2025年），成年人受中等以上教育的比例50%以上，新型农村合作医疗覆盖率100%，千人医疗床位数4个，城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入年均分别增长7%和8%，恩格尔系数控制在25%以下，城乡居民收入比控制在2.0以下，城镇登记失业率低于3%。 3)生态环境发展目标 加强生态建设和环境保护，积极创建国家生态工业示范园，大力推广循环经济试点，积极倡导节能减排、中水回用和清洁生产。规划期末开发区工业用水重复利用率和固废综合利用率分别达80%和85%，危险废物、生活污水和垃圾无害化集中处理率均达100%。区域环境整体优良，规划人均公共绿地达到12平方米以上，建设生态型新城区。 4)空间发展目标 生产、生活、生态空间发展有序的产业新城区：合理布局产业用地和生活居住用地，加强自然生态环境的保护和建设，促进生产、生活、生态空间的有机结合和有序发展；空间资源集约利用、公共活动空间丰富的生态文明新城区：坚持节约、集约使用土地，合理配置空间资源；结合自然环境和公共服务中心，创造丰富多彩的公共活动空间。 规划结构：规划结构为：“一心两轴，三片多点”。 “一心”：迪荡商贸区和迪荡湖组成的大迪荡城市CBD核心。加快发展现代金融、总部经济等新兴服务业态，同时配套发展居住、教育、医疗等生活性服务业。打造一个集商业服务、商贸会展、休闲娱乐、生活居住等功能为一体的复合型城市功能区。 “两轴”：人民路和平江路-袍中路两条城市发展轴。人民路东西贯穿整个高新区，西连绍兴古城，东接上虞，是绍兴大城市建设的重要融合发展轴线。平江路-袍中路则是绍兴主城与袍江新区联系的重要纽带，随着迪荡湖隧道的建成通车，东湖片区与迪荡实现跨湖南北片区互联互通，绵延成片，形成融合发展的大格局。 “三片”：东湖生态居住综合片区、稽山综合研发服务片区、皋埠新兴产业集聚片区。东湖生态居住综合片区以近期实施的棚改为契机，依托河流、湖泊等良好的生态资源，布局高端生态居住、现代服务，打造另一个“迪荡新城”。稽山综合研发服务片区依托迪荡新城大量高端商务楼宇建设，加快发展现代金融、总部经济等新兴服务业态，同时配套发展居住、教育、医疗等生活性服务业，加快完善高档住宅、学校、医院等生活配套设施，打造宜居宜业新城区。同时加快科创中心建设，吸引一批科研机构、科技型企业入驻，对现有传统产业进行转型升级，打造全区转型升级、创新创业发展的示范高地。皋埠新兴产业集聚片区发展电子信息及互联网、生命健康、节能环保等新兴产业领域，集聚一批新兴产业化项目和高成长型科技企业，推动本地传统产业转型升级，促进先进科技成果在本地转移转化，打造越城区新兴产业发展承载平台。 符合性分析：根据绍兴国家高新技术产业开发区空间利用规划，本项目位于高新区“一心两轴，三片多点”的新兴产业集聚区，该区域发展电子信息及互联网、生命健康、节能环保等新兴产业领域，集聚一批新兴产业化项目和高成长型科技企业，推动本地传统产业转型升级，促进先进科技成果在本地转移转化，打造越城区新兴产业发展承载平台。本项目主要从事医用防护口罩、纱布、敷料包等生产，主要采用检验、注塑、吸塑和包装等工艺，符合绍兴国家高新技术产业开发区规划相关要求。 ## 2、《绍兴高新技术产业开发区空间利用规划环境影响报告书》符合性分析 根据《绍兴高新技术产业开发区空间利用规划环境影响报告书》，相关内容如下： （1）生态红线相符性 根据《绍兴市越城区生态保护红线》，越城区范围内规划的生态红线区域包括：越城区曹娥江水厂饮用水水源保护区水源涵养生态保护红线、越城区鉴湖镇生态公益林水源涵养生态保护红线、越城区富盛镇生态公益林水源涵养生态保护红线、越城区会稽山旅游度假区核心保护区生物多样性维护生态保护红线、越城区镜湖国家湿地生物多样性维护生态保护红线、越城区鉴湖省级湿地公园生物多样性维护生态保护红线、越城区平水兵康平水组地层剖面其它生态服务功能生态保护红线、越城区平水赵婆岙石英闪长岩岩体其它生态服务功能生态保护红线、越城区吼山风景名胜核心保护区其它敏感性生态保护红线、越城区东湖风景名胜核心保护区其它敏感性生态保护红线。 本项目位于绍兴国家高新技术产业开发区，项目所在地不在上述生态红线区域保护区范围内，也不在高新区生态空间清单中禁止开发区范围内。根据绍兴高新区生态空间清单，本项目不在其禁止开发区及限制开发区范围内。 （2）环境质量底线相符性 ①环境空气：2022年绍兴市越城区环境空气属于不达标区。 ②地表水环境：本项目地处越城区，根据《绍兴市环境质量月报》（2022年12月），2022年1~12月，全市128个水环境质量考核断面中（实际手工监测128个），Ⅰ类6个，Ⅱ类65个，Ⅲ类57个，Ⅰ～Ⅲ类断面数占监测断面总数的100%；128个断面考核结果均为“达标”。其中，越城区（滨海新区）监测断面数37个，手工监测达标率100%。项目所在地附近胜利江各项水质监测指标（除总氮外）均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水标准，满足Ⅲ类水功能要求。 （3）资源利用上线相符性 土地资源：本项目位于绍兴市越城区皋埠街道中山路79号，租赁浙江优特格尔医疗用品有限公司厂房，未突破高新区土地资源总量上限要求。 水资源及能耗：本项目给水、供电、供气由高新区市政统一供给，无其他自然资源消耗。因此，项目建设不超过区域资源上线要求。 （4）环境准入负面清单相符性 根据《绍兴高新技术产业开发区空间利用规划环境影响报告书》及其审查意见（环审[2019]75号），本项目不属于绍兴高新区主导产业环境准入负面清单的行业清单、工艺清单、产品清单中的禁止准入类产业。 表1-2绍兴高新区主导产业环境准入负面清单 分类; 行业清单; 工艺清单; 产品清单. 禁止准入产业; 纺织服装; —; 1、禁止新建含染整、脱胶工段或者产生缫丝废水、精炼废水的纺织项目 2、禁止新建含湿法印花、印染工序的服装加工项目; —. 设备制造（器材制造）; —; 1、含有传统电镀生产工艺的项目 2、有钝化工艺的热镀锌项目; —. 其他; 火力发电（燃煤）；炼铁、球团、烧结；炼钢；铁合金制造；锰、铬冶炼；有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；有色金属合金制造（全部）；水泥制造；耐火材料及其制品中的石棉制品；石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素；原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的）；日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）；焦化、电石；煤炭液化、气化；化学药品制造；生物质纤维素乙醇生产；纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；化学纤维制造（除单纯纺丝外的）; —; —. 限制准入产业; 食品轻工; 调味品、发酵制品制造；烟草制品业; 1、排水量>100t/d的食品制造项目 2、废气总收集率低于85%；使用溶剂型油膜（光油或胶水）的生产工艺中烘干废气总净化效率低于90%，调配、上墨、上光、涂胶等废气净化总效率低于75%的印刷项目 3、年用油性涂料20吨以上、VOC废气排放量>2t/a且未采用VOC最佳环保治理技术的项目 4、年用胶水25吨以上、VOC废气排放量>2t/a且未采用VOC最佳环保治理技术的项目 5、含有酿造、发酵工艺的食品制造项目 6、含有酿造、发酵工艺的酒精饮料及酒类制造项目 7、含有传统电镀生产工艺的轻工项目 8、含有使用溶剂型油墨和溶剂型胶粘剂工序（水性、植物基、辐射固化型除外）且废气未采用环保推荐治理技术的印刷项目; 1、方便面制造 2、未采用环保型清洗剂的印刷产品 3、油性涂料使用量占总涂料使用量的比例高于50%的产品 4果菜汁类原汁生产项目. 纺织服装; —; 涂层废气总收集率低于95%、处理效率低于85%的纺织项目; 未使用环保型整理剂的产品；未采用水性涂层胶的产品. 装备制造 （器材制造）; 新建单独的喷涂、喷漆等金属表面处理项目（区域大型集中配套项目除外）; - 年用油性涂料20吨以上、VOC废气排放量>2t/a且未采用VOC最佳环保治理技术的项目 - 2、废水产生量≥0.09m3/m2；VOC产生量≥50g/m2的汽车制造业 3、土地资源产出率（亿元产值/km2）<72.9、产值能耗（吨标煤/万元加值）>0.07、产值水耗（吨/万元增加值）>2.5的通用设备制造业 4、土地资源产出率（亿元产值/km2）<72.9、产值能耗（吨标煤/万元加值）>0.09、产值水耗（吨/万元增加值）>3.5的专用设备制造业 5、土地资源产出率（亿元产值/km2）<72.9、产值能耗（吨标煤/万元加值）>0.025、产值水耗（吨/万元增加值）>0.7的电气机械和器材制造业 6、发蓝、酸处理、铝氧化等表面处理项目; 1、6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目。 2、220千伏及以下电力变压器（非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器除外）。 3、220千伏及以下高、中、低压开关柜制造项目（使用环保型中压气体的绝缘开关柜以及用于爆炸性环境的防爆型开关柜除外）。 4、环境友好型涂料使用比例低于50%的项目. 电子信息; —; 1、土地资源产出率（亿元产值/km2）<103.1、产值能耗（吨标煤/万元加值）>0.025、产值水耗（吨/万元增加值）>0.9的项目 2、使用含苯溶剂的项目 3、电子材料生产项目; 1、废水产生量≥0.14m3/m2的印制电路板单面板产品 2、废水产生量≥0.42m3/m2的印制电路板双面板产品 3、废水产生量≥0.42+0.29nm3/m2的印制电路板多层板产品 4、废水产生量≥0.52+0.49nm3/m2的印制电路板HDI板产品 5、激光视盘机生产线（VCD系列整机产品），模拟CRT黑白及彩色电视机项目。. 本项目从事医用防护口罩生产，属于医药制造业中的“卫生材料及医药用品制造”，主要采用检验、注塑、吸塑和包装等工艺，属于二类工业，三废和噪声经相应防治措施处理后能够达到规划环评中提出的相应污染物排放标准要求，能够维持区域环境质量现状；本项目只排放生活污水，不排放生产废水，不需要区域替代削减，且本项目实施后不突破原有总量，因此无需申请总量。项目符合规划环评中污染物总量管控要求，且不属于规划环评现有环保问题清单中的相关情形。 综上，本项目的建设符合《绍兴高新技术产业开发区规划环境影响报告书》中的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | ## 1、“三线一单”生态环境分区管控分析 项目位于绍兴市越城区皋埠街道中山路79号，根据《绍兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在地属于越城区绍兴高新技术产业园产业集聚重点管控单元，管控单元编码ZH33060220002。该单元生态环境准入管控要求具体内容详见下表。 表1-3 “三线一单”生态环境准入管控要求 三线一单; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 禁止开发区域; 项目不在生态红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 大气环境质量底线目标; 到2020年，大气环境质量持续改善，全市PM2.5 年均浓度控制在36µg/m3以内，其中国控点位PM2.5 年均浓度控制在38µg/m3以内，O3污染恶化趋势得到有效控制，PM10、SO2、NO2、CO稳定达到国家环境空气质量二级标准；AQI优良天数比例达到85%以上。 到2022年，大气环境质量稳步提升，全市PM2.5 年均浓度控制在35µg/m3以内，其中国控点位PM2.5 年均浓度控制在35µg/m3以内，O3基本达到国家环境空气质量二级标准，PM10、SO2、NO2、CO稳定达到国家环境空气质量二级标准。 到2025年，全面消除重污染天气，明显增强人民的蓝天幸福感。全市环境空气质量持续改善，PM2.5 平均浓度稳定控制在35µg/m3以内，包括O3在内的主要大气污染物浓度稳定达到国家空气质量二级标准。; 本项目主要大气污染物为VOCs、SO2、NOx、烟尘，排放量较小，经相应处理后均能达标排放，染物不会导致区域环境空气质量等级发生改变；项目符合《绍兴市大气环境质量限期达标规划（2019-2030）》相关要求，预计不会影响限期达标规划的实现。; 符合. 水环境质量底线目标; 到2020年，全市市控及以上断面功能区水质达标率达到100%，曹娥江、浦阳江、鉴湖和绍虞平原主要河流水质达到Ⅲ类及以上，乡镇（街道）、村庄的重要监测断面高锰酸盐指数、氨氮、总磷三项指标基本达到Ⅲ类水。省控交接断面达标率保持100％，市级交接断面水质达标率提高到85%以上。县级以上城市集中饮用水源地达标率保持100%，乡镇集中式饮用水源地水质达标率达到100%。地下水和近岸海域水质保持稳定。 到2025年，全市市控及以上断面功能区水质稳定达标，乡镇（街道）、村庄的重要监测断面高锰酸盐指数、氨氮、总磷相比2020年达到Ⅲ类水比例有所提升。省控交接断面达标率稳定保持100％，市级交接断面水质达标率提高到90%以上。县级以上城市集中饮用水源地达标率保持100%，乡镇集中式饮用水源地水质达标率达到100%。 到2035年，实现山水林田湖良性循环体，全市水环境质量全面改善，水生态系统功能基本恢复。; 本项目排放的生活污水经预处理后排入市政污水管网，区域地表水水质满足Ⅲ类水体的环境功能要求。; 符合. 土壤环境风险防控底线目标; 到2020年，全市土壤污染加重趋势得到初步遏制，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控，受污染耕地安全利用率达到92%，污染地块安全利用率不低于92%。 到2030年，土壤环境质量稳中向好，建设用地和农用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控；受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率均达到95%以上。; 项目采取必要的防腐防渗措施后，土壤环境污染风险可控，不会突破土壤环境质量底线。; 符合. 环境管控单元生态环境准入清单; 空间布局约束; - 优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入条件。 2、禁止新建三类工业项目，现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量，鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提升改造。 3、合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。 4、严格执行畜禽养殖禁养区规定。; 项目主要生产口罩，其行业类别代码为C2770卫生材料及医药用品制造，属于“方案”工业项目分类表中的二类工业项目，项目所在地为工业园区，因此，项目符合空间布局约束要求。; 符合. 污染物排放管控; - 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 - 新建二类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。 - 加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。 4、加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目仅排放生活污水且本项目为搬迁项目，不突破原有总量。因此，项目符合污染物排放管控要求。; 符合. 环境风险防控; - 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。 2、强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制；加强风险防控体系建设。; 项目总体污染排放较小，位于工业园区内，符合建设项目布局。因此，项目符合环境风险防控要求。; 符合. 资源开发效率要求; 1、推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。; 项目不属于高耗水高耗能行业，项目符合资源开发效率要求。; 符合. 根据上表可知，项目符合《绍兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的“越城区绍兴高新技术产业园产业集聚重点管控单元ZH33060220002”的要求。 2、“三线一单”控制要求符合性分析 根据《环境保护部关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），本项目“三线一单”控制要求符合性分析如下： a、生态保护红线 本项目位于绍兴市越城区皋埠街道中山路79号。其建设范围及直接影响范围内不存在自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等生态环境敏感区、脆弱区，不涉及《绍兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》中划定的生态保护红线，符合区域生态红线要求。 b、环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准，环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本项目仅产生生活污水、废气经收集后能够做到达标排放，固废可做到无害化处理。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 c、资源利用上线 项目所在地土地利用集约程度较高，土地承载率较好，项目供水由市政自来水厂提供和河道取水提供，用电由当地变电所供电，因此本项目的建设在区域资源利用上线的承受范围之内，符合区域资源利用上线的要求。 d、生态环境准入清单 根据《绍兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》中越城区绍兴高新技术产业园产业集聚重点管控单元ZH33060220002的要求，符合本单元的空间布局约束和污染物排放管控要求，经严格落实文本提出的各项措施后，可做到污染物达标排放，符合污染物排放管控，本项目的建设符合产业集聚重点管控单元相关要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”控制要求。 3、产业政策符合性分析 本项目为医用防护口罩、纱布、敷料包的生产，经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改＜产业结构调整指导目录（2019年本）＞的决定》，本项目不属于限制类和淘汰类。 4、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》浙江省实施细则相关符合性分析 经对照《长江经济带发展负面清单指南（试行），2022年版》浙江省实施细则，本项目符合相关实施细则要求，具体见下表。 表1-4 与浙江省实施细则的符合性分析 编号; 指南相关要求（节选部分）; 项目情况. 第五条; 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。 禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在自然保护地核心区、缓冲区的岸线和河段范围等区域内。. 第六条; 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。; 本项目不在饮用水水源一级、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。. 第七条; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。. 第十条; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区、保留区内。. 第十一条; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》规划的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。. 第十三条; 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目; 本项目不属于化工项目。. 第十六条; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工、露天矿山建设项目。. 第十七条; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《国家产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于落后产能项目。. 第十八条; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于严重过剩产能行业。. 第十九条; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为迁建项目，项目建设符合《绍兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求。项目实施后，不突破原有总量。. 第二十条; 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 本项目相关垃圾均分类存放，定期由相关单位清运，不会造成上述情况。. ## 5、四性五不准符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年07月16日修正版）要求及前文分析，本项目“四性五不准”符合性分析见下表。 表1-5 建设项目环境保护管理条例重点要求符合性分析 内容; 本项目情况; 是否 符合. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目符合产业政策、用地规划，符合总量控制原则及环境质量要求等，项目产生各类污染物经各项措施处理后能达标排放，项目周边环境质量可维持现状环境质量等级。因此，项目建设具有环境可行性。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本环评根据项目产能、原辅料消耗量及其成分组成等进行废气预测分析，对现状厂界噪声进行实测，项目环境影响分析预测评估具有可靠性。; 符合. 环境保护措施的有效性; 项目废气、废水、固废和噪声均能得到安全有效处理，措施是有效的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本项目结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素及其所构成的生态系统可能造成的影响，环境结论是科学的。; 符合. 五不准; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目位于越城区绍兴高新技术产业园产业集聚重点管控单元ZH33060220002。本项目的建设符合绍兴市“三线一单”生态环境分区管控要求。根据企业提供的产权证，项目的选址、布局等符合环境保护法律和规划要求。; 符合. 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目所在区域声环境、地表水、空气环境质量现状较好，均能达到相应环境质量标准。本项目产生的废气经收集后均能达到相应的排放标准，对周边大气环境影响较小；项目产生生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，送至绍兴水处理发展有限公司集中处理达标后排放；产生噪声经各项措施后能厂界达标排放；产生固废经分类收集、贮存，按照相关要求处置后，实现零排放。经过各项措施后，项目产生各类污染物均能达标排放或不直接向环境排放，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能。; 符合. 建设项目采取的污染防治措施污染无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 建设单位预留足够环保治理费用，拟对本项目建设和运营过程中产生的污染分别采取有效的污染防治措施，确保各类污染物达标排放或不对外直接排放，可预防和控制项目所在地环境污染和生态破坏。; 符合. 改建、扩建和技术改造项目，是否针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为迁建项目; 符合. 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实、内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本环评基础资料数据均采用项目实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得，基础资料具有真实性。根据多次内部审核和指导，不存在重大缺陷和遗漏。环境影响评价结论明确合理。; 符合. 根据上表分析，本项目符合《建设项目环境保护管理条例》相关要求。 ## 6、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 本项目针对《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析详见下表： - 表1-6 《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 序号; 方案相关要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 严格建设项目环境准 入; 严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs 排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减; 根据《绍兴市 2020年环境状况公报》，项目所在为达标区，符合三线一单管控体系，项目不突破原有总量，无需申请总量。; 符合. 2; 严格控制无组织排放; 保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对 VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 项目生产车间使用集气罩且风速不低于0.3米/秒。; 符合. ## 7、《绍兴市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 1、加强固定源污染综合治理。 新建项目禁止配套建设自备燃煤电站，除背压热电联产机组外，禁止审批国家禁止的新建燃煤发电项目和高污染燃料锅炉，到2025年，全面淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，推动淘汰30万千瓦级燃煤机组。强化VOCs全过程控制，加强VOCs源头替代和无组织排放控制，优先推行生产和使用低（无）VOCs原辅材料，禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、胶粘剂、油墨等材料的项目。深化VOCs治理，强化油品储运销环节VOCs综合治理，鼓励重点VOCs排放企业在夏秋季节（5—9月）和易发时段（12:00—17:00）采取减少工序、错峰方式强化减排。推进建设适宜高效的末端治理设施，鼓励采用预处理后吸附再生、催化燃烧、蓄热燃烧等高效处理技术。全面推进工业园区废气治理，推进特色园区和小微园区废气综合治理，持续推进越城区芯片及汽修、柯桥区纺织印染后整理、上虞区UV涂装、诸暨市汽车配件加工、嵊州市家具制造等块状行业大气污染专项治理。结合第二次全国污染源普查结果，完善涉气排放企业清单，实施“网格化”管理，每个网格、企业落实到人，全力推进整治工作。 符合性分析：本项目生产口罩，在超声波点焊和吸塑过程将产生少量的有机废气，而该生产车间采取整体密闭式作业，车间内空气经新风系统循环通风，最大程度地的减少了有机废气的无组织排放量，对周边大气环境影响较小。 2、扎实推进水污染控源减排。 深入推进全域雨污分流、截污纳管建设，达到“能分则分、难分必截”，积极创建“污水零直排区”2.0升级版。以城中村、老旧城区、城乡结合部、低浓度进水污水处理厂收集范围为重点，开展市政管网排查、评估、修复、改造工作，实现污水截污纳管和污水处理设施全覆盖，保障污水全收集全处理。强化越城区、柯桥区等地区工业集聚区集中污染治理，实施企业废水处理设施及工业园区污水集中处理设施提升改造。深化重点水污染行业源头管控，注重企业端水质源头管控，推进印染行业污水处理多因子收费政策，推进企业提档升级。加强“总量”“浓度”双控，加强企业排放总氮控制。大力发展绿色生态农业，落实实名制、定额制，实行“肥药双控”，持续提高农药化肥利用率和测土配方施肥技术推广覆盖率，积极开展氮磷生态拦截沟渠建设行动。加快建设美丽牧场，补齐养殖废弃物资源化利用短板，健全畜禽养殖污染治理长效机制。有序开展水产养殖场尾水治理，以点带面推进水产养殖生态化治理。深入开展农村人居环境整治行动，确保农村生活污水日处理能力30吨以上的处理设施100%实现标准化运维。加强船舶污染治理，强化船舶污染物接收、转运及处置设施建设，实现船舶污染物接收转运处置“闭环”管理。 符合性分析：本项目只产生生活污水，生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，最终进入绍兴水处理发展有限公司处理后排入钱塘江，不影响地表水环境。 3、加强固体废物分类收集。 实施精准化源头分类、专业化二次分拣、智能化高效清运、最大化资源利用、集中化统一处置的一般工业固体废物“五步法”治理模式，建立政府监督、企业付费、第三方运营的收运机制。建立健全小微企业危险废物集中收集转运体系，规范转运、贮存、处置、台账等各环节，实现超期贮存危险废物“动态清零”。推动医疗卫生机构医疗废物按规范分类，重点抓好未被污染的一次性输液瓶（袋）规范化分类处置工作，继续推行医疗废物“小箱进大箱”收集模式，实现医疗废物集中处置体系全覆盖。建立政府引导、企业主体、农户参与的农业废弃物收集体系，持续完善病死畜禽无害化处理和农药废弃包装物、废旧农膜回收制度。健全垃圾分类机制，强制生活垃圾分类，加大塑料废弃物分类收集力度，全面实行分类垃圾分类运输。完善有害垃圾收贮运体系。 符合性分析：项目一般工业废物分类收集暂存，外售资源回收公司或委托有能力处置的单位处置，生活垃圾委托当地环卫部门清运处理。同时做好固废在厂区内暂存要求，符合规划要求。 综上，本项目符合《绍兴市生态环境保护“十四五”规划》要求。 ## 8、《浙江省曹娥江流域水环境保护条例》符合性分析 根据《浙江省曹娥江流域水环境保护条例（2020年修订）》（2011年3月1日起施行，2020年11月27日修订）第二条：本条例适用于绍兴市行政区域内曹娥江流域水环境保护工作。本条例所称曹娥江流域，是指曹娥江干流和支流汇集、流经的新昌县、嵊州市、上虞区、柯桥区和越城区范围内的区域。镜岭大桥以下的澄潭江及其堤岸每侧一般不少于五十米、嵊州市南津桥到曹娥江大闸的曹娥江干流及其堤岸每侧一般不少于一百米的区域，为曹娥江流域水环境重点保护区。具体范围由绍兴市人民政府划定，并向社会公布。 条例第八条：绍兴市及流域有关县级人民政府应当合理规划产业布局，调整经济结构，根据曹娥江流域水环境保护规划和应当达到的水质标准，规定禁止或者限制建设的项目，淘汰落后产能，发展循环经济；鼓励企业实施技术改造，开展废弃物资源化利用。绍兴市及流域有关县级人民政府应当采取有效措施，引导排放生产性污染物的工业企业进入经批准设立的工业园区内进行生产和治污，严格控制工业园区外新建工业企业。 条例第九条：曹娥江流域按照国家和省的规定实施重点水污染物排放总量控制制度，并根据流域生态保护目标和水环境容量分配重点水污染物排放总量控制指标。对超过重点水污染物排放总量控制指标的地区，有关人民政府应当增加其重点水污染物排放总量的削减指标；生态环境主管部门应当暂停审批该地区新增重点水污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件。对经过清洁生产和污染治理等措施削减依法核定的重点水污染物排放指标的排污单位，绍兴市及流域有关县级人民政府可以给予适当补助。在曹娥江流域依法实行重点水污染物排放总量控制指标有偿使用和转让制度。具体按照省人民政府有关规定执行。 条例第十三条：曹娥江流域水环境重点保护区内禁止下列行为： （一）向水体或者岸坡倾倒、抛撒、堆放、排放、掩埋工业废物、建筑 垃圾、生活垃圾、动物尸体、泥浆等废弃物； （二）新建、扩建排放生产性污染物的工业类建设项目； （三）新建、扩建畜禽养殖场、养殖小区； （四）新建、扩建排污口或者私设暗管偷排污染物； （五）在河道内洗砂、种植农作物、进行投饵式水产养殖; （六）法律、法规禁止的其他行为。 曹娥江流域水环境重点保护区内已建成的化工、医药（原料药及中间体）、印染、电镀、造纸等工业类重污染企业，由县级以上人民政府责令限期转型改造或者关闭、搬迁；其他排放水污染物的工业企业限期纳管。已建的排污口应当限期整治。已建成的畜禽养殖场、养殖小区应当限期搬迁或者关闭。曹娥江流域内其他区域新建、扩建畜禽养殖场、养殖小区的，应当配套建设畜禽排泄物和污水处理设施，依法经过环境影响评价、申领《排污许可证》，并达标排放。流域内其他区域的河道设置、扩大排污口应当严格控制。 根据以上条例规定，本项目位于绍兴市越城区皋埠街道中山路79号，不在曹娥江流域水环境重点保护区内。项目仅排放生活污水，经化粪池处理后纳入市政污水管网，送至绍兴水处理发展有限公司深度处理后达标排放至钱塘江。因此，对曹娥江流域影响较小。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1.1项目由来 绍兴福清卫生用品有限公司成立于1996年12月，是一家专业从事一次性医疗用品的生产制造型企业。2010年，企业委托浙江省工业环保设计研究院编制了《中外合资绍兴福清卫生用品有限公司增资项目建设项目环境影响报告表》，由原绍兴市环境保护局2010年6月12日审批同意（绍市环审[2010]128号），该项目于2012年2月7日通过了环保“三同时”竣工验收（绍市环建验【2012】16号）。2018年，企业因绍兴新民热电有限公司的热网停止供汽，故投资88.94万元，购置2台天然气蒸汽发生器（供汽容量总计为2.0t/h），替代原有的热网供汽，实施天然气锅炉技改项目。企业委托浙江爱闻格环保科技有限公司编制了《绍兴福清卫生用品有限公司天然气锅炉技改项目环境影响报告表》，该项目于2019年1月29日通过了原绍兴市环境保护局越城区（高新区）分局的审批（绍市环越核【2019】10 号），于2021年9月2日完成“三同时”自主验收。 由于企业发展和生产需要，企业拟投资1653万元，实施年产400万包纱布片、3000万包敷料包（组装）等产品生产技改迁建项目，地址从浙江省绍兴市越城区五泄路599号搬迁至绍兴市越城区皋埠街道中山路79号。项目租用浙江优特格尔医疗用品有限公司厂房，建筑面积20000平方米。 公司现有两个厂区，分别位于浙江省绍兴市越城区五泄路599号（以下简称五泄路厂区）及绍兴经济开发区兰江路7号（以下简称兰江路厂区），本项目实施后五泄路厂区目前仅留有灭菌中心用于本项目少量产品的灭菌使用，其余设备及人员搬迁至本项目所在地，兰江路厂区外租给其他企业。 项目不新增总量。项目建成后达到年产纱布片400万包、敷料包3000万包、绷带1200万卷、手术衣800万件、手术台布500万片、急救包100万包、手术包150万包、医用口罩6.25亿只、一次性导尿管1500万根、导尿包1000万包、气管插管200万根、一次性硅胶喉罩50万只的生产能力。 为了科学客观地评价项目实施后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。本项目医用口罩生产，根据《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021年版）》的类别划分，本项目环评类别判定如下表。 表2-1 项目环评类别判定表 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十四、医药制造业 27. 49 卫生材料及医药用品制造 277；医用辅料及包装材料制造 278; /; 卫生材料及医药用品制造（仅组装、分装的除外；含有机合成反应的药用辅料制造；含有机合成反应的包装材料制造）; /. 四十一、电力、热力生产和供应业. 91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）; 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的; 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》 中规定的燃料）; /. 本项目医用口罩生产属于“二十四、医药制造业27”的“49卫生材料及医药用品制造 277”中的“卫生材料及医药用品制造（仅组装、分装的除外；含有机合成反应的药用辅料制造；含有机合成反应的包装材料制造）”和“四十一、电力、热力生产和供应业”的“91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”中的“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）”，本项目不仅只有组装和分装工艺，还涉及检验、开片、焊接、吸塑包装等工序，且本项目使用1.2t/h的蒸汽发生器2台，需编制环境影响报告表； 根据《环境保护部委托省级环境保护部门审批环境影响评价文件的建设项目目录》（2019年本）以及《浙江省生态环境主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2019年本）》及《绍兴市生态环境局关于授权各分局办理部分行政许可事项的通知》（绍市环发〔2020〕10号），该项目不属于国家、省生态环境部门审批的项目，是由绍兴市生态环境局审批项目，本项目由设区市生态环境局授权越城分局审批的项目。 根据环保部《关于开展产业园区规划环境影响评价清单式管理试点工作的通知》（环办环评〔2016〕61号）和《绍兴市越城区人民政府办公室关于印发绍兴高新技术产业开发区“规划环评+环境标准”改革实施方案的通知》文件精神，以及“通知”要求对环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目，原要求编制环境影响报告书的，可以编制环境影响报告表；原要求编制环境影响报告表的，可以填报环境影响登记表，切实减少环评时间、降低环评费用、减轻企业负担。 规划环评中负面清单包括： 1．环评审批权限在省、市级以上生态环境部门审批的项目； 2．编制环境影响报告书的电力、金属冶炼、医药、化工、印染、电镀、制革、造纸、铅酸蓄电池等重污染高耗能高环境风险的项目； 3．主要污染物排放量超出企业核定量的环境影响报告书和环境影响报告表项目。 4．与敏感点防护距离不足，公众关注度高或投诉反响强烈的项目。 5．废旧物资再生利用项目。 6．规划环评中列入限制发展类项目。 7、生产废水不具备接入排污管网的项目； 8．其它重污染、高风险及严重影响生态的项目。 本项目拟在绍兴市越城区皋埠街道中山路79号实施，位于绍兴高新技术产业开发区内，本项目不属于规划环评中负面清单内项目，可由编制环境影响报告表降级为编制环境影响登记表。 绍兴福清卫生用品有限公司委托我公司承担本项目环境影响评价工作，环评单位在对项目所在地进行了实地踏勘、资料收集，对建设项目地周围环境现状进行调查与监测，对工程污染因子进行分析和类比调查，及向生态环境主管部门汇报的基础上编制了该项目环境影响登记表。 2.2.1建设内容 本项目建设内容如下： 表2-2 项目建设内容 名称; 工程规模. 主体 工程; 本项目生产车间; 1F; 无纺布类产品的码布剪裁区. 2F; 无纺布类产品的折叠、组合、吸塑、封口、包装区. 3F; PVC类产品和硅胶类产品的挤出、注塑、包装区. 4F; 无纺布类产品的口罩生产区、缝制区. 公用 工程; 给水; 生活用水由当地给水管网供给. 排水; 项目生活污水处理后达到纳管标准后纳入市政污水管网，由绍兴水处理发展有限公司集中处理. 供电; 由当地电网供给. 辅助工程; 办公区; 位于2F、3F. 蒸汽; 位于车间东北侧的设备间内. 环保 工程; 废气; 本项目生产车间; 本项目装配废气经排风装置收集后经20m高的DA001排气筒高空排放；吸塑废气、注塑、挤出废气收集后经20m高的DA002排气筒高空排放；蒸汽发生器废气收集后经18m高的DA003排气筒高空排放。. 废水; 本项目仅排放生活污水，生活污水经化粪池处理后纳入绍兴市水处理发展有限公司处理达标后排放。. 噪声; 选用低噪声先进设备；加强厂区绿化等. 固废; 厂区拟建危废暂存库1个位于3F东北角，面积约20m2。. 储运工程; 仓库; 位于1F. 2.2.2产品方案 本项目产品见表2-3。 表2-3 项目产品方案及生产规模一览表 产品类别; 产品名称; 单位; 项目迁建前年产量; 项目迁建后年产量; 增减情况. 无纺布类产品; 纱布片; 万包; 400; 400; 0. 敷料包（组装）; 万包; 700; 3000; +2300. 绷带; 万卷; 1200; 1200; 0. 手术衣; 万件; 500; 800; +300. 手术台布; 万片; 500; 500; 0. 急救包（组装）; 万包; 0; 100; +100. 手术包（组装）; 万包; 0; 150; +150. 医用口罩; 亿只; 0; 6.25; +6.25. PVC类产品; 一次性导尿管; 万根; 1500; 1500; 0. 导尿包; 万包; 200; 1000; +800. 气管插管; 万根; 200; 200; 0. 硅胶类产品; 一次性硅胶喉罩; 万只; 50; 50; 0. 2.2.3 项目主要原辅材料消耗 项目主要原辅材料见表2-4。 表2-4 主要原料消耗情况 序号; 原辅材料名称; 单位; 迁建前数量; 迁建后数量; 增减量; 备注. 1; PVC粒子; t/a; 38.5; 38.5; +0; /. 2; 乙醇; t/a; 0.2; 0.2; +0; /. 3; 硅胶; t/a; 2.5; 2.5; +0; /. 4; 硅酮胶; t/a; 0.125; 0.125; +0; /. 5; 无纺布; 万m/a; 2000; 2000; +0; /. 6; 熔喷布; t/a; 0; 70; +70; /. 7; 松紧带; t/a; 0; 90; +90; /. 8; PE复合膜; 万m/a; 600; 600; +0; 约为558t/a. 9; 环氧乙烷; t/a; 5.04; 0; -5.04; /. 10; 包装材料; t/a; 8; 8; +0; /. 11; 天然气; 万m3/a; 26.5; 25; -1.5; 五泄路厂房天然气用量1.5万m3/a。中山路新厂房天然气用量25万m3/a。. 2.2.4项目主要设备表 项目主要设备清单见表2-5。 表2-5 设备情况一览表 序号; 设备名称; 单位; 迁建前数量; 迁建后数量; 增减量; 规格型号; 用于什么产品. 1; 挤出生产线（包括挤出、成型、冷却等工序）; 套; 2; 2; +0; /; 一次性导尿管、导尿包、气管插管、一次性硅胶喉罩. 2; 注塑机; 台; 6; 6; +0; /. 3; 组合生产线; 条; 10; 10; +0; /. 4; 全自动尿袋机; 台; 0; 2; +2; RJ-HF12ND-Z; 导尿包. 5; 袋体测漏设备; 台; 0; 2; +2; /; 导尿包. 6; 折叠机; 台; 10; 4; -6; /; 纱布片、手术台布、敷料包、绷带. 7; 超声波机; 超声波熔接机; 台; 20; 60; 10; +40; /; 手术衣（其中包括了医用防护服、隔离衣等）. 超声波花边机; 台; 35; /. 超声波点带机; 台; 15; /. 8; 手术衣点焊机; 台; 6; 0; -6; /; 手术衣. 9; 上带机（超声波点焊机）; 台; 10; 0; -10; /; 口罩. 10; 一拖一口罩机; 台; 6; 5; -1; YIOE-M5C. 11; 全自动口罩生产线; 台; 0; 5; +5; /. 12; 泡罩包装机; 台; 0; 2; +2; DPB-320、DPB-320H. 13; 口罩包装机; 台; 0; 1; +1; /. 14; 工业缝纫机; 双针车; 台; 100; 52; 1; -48; /; 手术衣（其中包括了医用防护服、隔离衣等）. 电脑车; 台; 19; /. 超声波缝纫机; 台; 3; /. 平缝机; 台; 3; /. 拷边机; 台; 26; /. 橡筋机; 台; 0; /. 15; 全自动码布机; 台; 0; 1; +1; /; 公用设备. 16; 全自动拉布机; 台; 5; 0; -5; K5-250S; 公用设备. 17; 鞋套机; 台; 2; 0; -2; /. 18; 吸塑包装机; 台; 8; 9; +1; XB40A、XB40B、DPXB40B、CFS M420 4.11. 19; 包装机; 台; 0; 19; +19; /. 20; 无纺布冲床; 台; 0; 6; +6; /; 公用设备. 21; 封口机; 台; 0; 26; +26; FRB-770、FR-770Ⅱ、FRC-1010Ⅲ、FR-980; 公用设备. 22; 抽真空机; 台; 0; 1; +1; /; 公用设备. 23; 蒸汽发生器; 台; 2; 2; +0; LJRZ1200-0.7-Q; 公用设备. 24; 可燃气体报警控制器; 台; 1; 0; -1; XH-G300A-B; 公用设备. 25; 10m3灭菌罐; 台; 1; 0; -1; /. 26; 20m3灭菌罐; 台; 1; 0; -1; /. 2.2.5工作制度和劳动定员 本项目员工人数为500人，每天工作24小时，一年工作300天，厂区内不设食堂和员工宿舍。 2.2.6厂区平面布置 本项目位于绍兴市越城区皋埠街道中山路79号。北侧为其他厂房，西侧为园区厂房，南侧为园区其他厂房，东侧为空地。项目厂区平面布置图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.3生产工艺流程 1）无纺布类产品 ①手术台布工艺流程 图2-1手术台布生产工艺流程图 ②手术衣工艺流程 - 图2-2手术衣生产工艺流程图 工艺流程说明： 将购入的成品无纺布根据各种包类产品中所需规格进行剪裁。手术衣用全自动码布机开料，根据客户要求用工业缝纫机和超声波机缝制成衣，经人工折叠好后入库保存。手术台布经无纺布冲床打孔后用全自动码布机开料，检验合格的由自动折叠机折叠好后入库保存。项目无纺布类产品灭菌为Y射线灭菌，为外协。 ③敷料包、手术包的组装流程 - 图2-3敷料包、手术包生产工艺流程图 将外购配件进行组装，然后用无纺布进行包裹，并吸塑包装，最后装箱。项目无纺布类产品灭菌为Y射线灭菌，为外协。 ④急救包的组装流程 - 图2-4急救包生产工艺流程图 工艺流程说明： 将外购的不同配件进行组装，然后装箱。项目无纺布类产品灭菌为Y射线灭菌，为外协。 ⑤纱布、绷带工艺流程 - 图2-5纱布、绷带生产工艺流程图 工艺流程说明： 将外购无纺布经裁切折叠一体机进行裁切、折叠，然后装箱入库。项目无纺布类产品灭菌为Y射线灭菌，为外协。 ⑥医用口罩工艺流程 - 图2-6医用口罩生产工艺流程图 工艺流程简述： ①卷料复合及折叠：将无纺布、熔喷布置于全自动口罩制造机上，进行口罩的初步折叠成型。 ②鼻尖上料：通过超声波焊接将鼻梁条固定至无纺布内，超声波焊接过程会产生高温，无纺布主要成分为PP，热分解温度为350℃，超声波焊接温度在170℃左右，无纺布中化学成分不会分解，但原料中有少量未聚合单体在高温下会挥发出来产生有机废气，主要污染物为VOCs(以非甲烷总烃计)。 ③切割成型：将冲压后的无纺布切割成口罩外形，此过程中产生边角料。 ④耳带焊接：使用上带机自动将耳带焊接至口罩上，超声波焊接过程产生少量有机废气，主要污染为VOCs(以非甲烷总烃计)，原理同超声波焊接过程。 ⑤检验、成品内包装：对成品口罩进行检验后进行内包装，检验过程会产生不合格品。 ⑥成品外包装：按照口罩类型，分别进行外包装后为成品。 2）高分子材料PVC/硅胶类产品 ①PVC类产品导尿管及气管插管制作工艺 - 图2-7 PVC类产品导尿管及气管插管生产工艺流程图 将外购的PVC粒子挤出料放入挤出机制成导管，PVC粒子注塑料放入注塑系统制成零部件，导管按生产要求切削、打空后与零部件装配，然后送去灭菌（外协），灭菌完成后的产品最后进行装箱。 ②硅胶类产品喉罩制作工艺 - 图2-8硅胶类产品喉罩生产工艺流程图 工艺流程说明： 将外购的硅胶挤出料放入挤出机制成导管，硅胶注塑料将A组分和B组分按比例混合够放入注塑系统制成气囊，导管经切削后与气囊粘结，粘结后进行漏斗部注塑，然后送去灭菌（外协），灭菌完成后的产品最后进行装箱。 ③一次性导尿包制作工艺 - 图2-9一次性导尿包生产工艺流程图 将外购水包，插入导管闭口，然后用吸塑包装机进行包装，经过检查后完成后的产品装箱后进行灭菌（外协），最后入库储存。 表2-6 主要污染因子 污染类别; 产生工序; 污染物; 污染因子. 废气; 口罩焊接工序; 口罩焊接有机废气; 非甲烷总烃. 装配工序; 装配废气; 非甲烷总烃. 吸塑工序; 吸塑废气; 非甲烷总烃. 挤出、注塑工序; 注塑、挤出废气; 非甲烷总烃. 蒸汽发生器运行; 蒸汽废气; 二氧化硫、氮氧化物、烟尘. 废水; 员工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N. 蒸汽发生过程中; 蒸汽冷凝水; CODCr、NH3-N. 生产过程中; 模具循环冷却水; CODCr、NH3-N. 噪声; 生产过程; 设备运行噪声; LAeq. 固废; 原辅材料包装; 废包装料; 废包装材料. 检验工序; 不合格品; 不合格品. 剪裁开料工序; 边角料; 边角料. 原辅料包装; 硅酮胶废包装; 硅酮胶废包装. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 绍兴福清卫生用品有限公司成立于1996年12月，是一家以生产医疗卫生器材为主为主的企业。2010年，企业委托浙江省工业环保设计研究院编制了《中外合资绍兴福清卫生用品有限公司增资项目建设项目环境影响报告表》，由原绍兴市环境保护局2010年6月12日审批同意（绍市环审[2010]128 号），该项目于2012年2月7日通过了环保“三同时”竣工验收（绍市环建验[2012]16 号）；2018年，企业因绍兴新民热电有限公司的热网停止供汽，故投资 88.94 万元，购置2台天然气蒸汽发生器（供汽容量总计为2.0t/h），替代原有的热网供汽，实施天然气锅炉技改项目。企业委托浙江爱闻格环保科技有限公司编制了《绍兴福清卫生用品有限公司天然气锅炉技改项目环境影响报告表》，该项目于2019年1月29日通过了原绍兴市环境保护局越城区（高新区）分局的审批（绍市环越核[2019]10 号），于2021年9月2日完成“三同时”自主验收。 2.3.1原有项目生产工艺流程 原项目生产工艺流程及产污环节图示如下： - 无纺布类产品 ①包类产品工艺流程 图2-10 包类产品工艺流程图 ②包内组件手术台布工艺流程 图2-11 包内组件手术台布工艺流程 ③包内组件手术衣工艺流程 图2-12 包内组件手术衣工艺流程 无纺布类产品生产工艺流程说明：将购入的成品无纺布根据各种包类产品中所需规格进行剪裁。手术衣用自动裁剪机裁剪开料，用缝纫机缝制成衣，经自动折叠机折叠好后放入手术包内。手术台布经开料，贴加强片和打孔后经检验合格的由自动折叠机折叠好后放入手术包内。 （2）高分子材料 PVC/硅胶类产品生产工艺流程 项目高分子材料 PVC 类产品主要有导尿管、气管插管等医疗用品。各类产品制作工艺详见下： ①PVC类产品导尿管及气管插管制作工艺 - 图2-13 PVC类产品导尿管及气管插管生产工艺流程图 将外购的PVC粒子挤出料放入挤出机制成导管，PVC粒子注塑料放入注塑系统制成零部件，导管按生产要求切削、打空后与零部件装配，然后送去灭菌（外协），灭菌完成后的产品最后进行装箱。 ②硅胶类产品喉罩制作工艺 - 图2-14硅胶类产品喉罩生产工艺流程图 工艺流程说明： 将外购的硅胶挤出料放入挤出机制成导管，硅胶注塑料将A组分和B组分按比例混合够放入注塑系统制成气囊，导管经切削后与气囊粘结，粘结后进行漏斗部注塑，然后送去灭菌（外协），灭菌完成后的产品最后进行装箱。 （3）灭菌工艺流程： - 图2-15灭菌工艺流程图 工艺流程说明： 环氧乙烷灭菌包括以下过程： ①放入产品及加热 将产品放入灭菌罐，每次放入产品的体积为灭菌罐容积的 60%-70%。灭菌物品的放置，应留有一定的空隙，以适应于灭菌室内热循环。关闭前后门，对罐体电加热，加热到60℃后保温放置30分钟，以满足灭菌物品的灭菌要求。 ②预真空 加热至灭菌温度后，应抽真空排除灭菌室内的空气（负压至-85Kpa）、真空保压30分钟。 ③加湿 通过加湿装置的加湿作用，使灭菌湿度满足灭菌要求。 ④加环氧乙烷气体 整个加药过程应保证环氧乙烷充分气化，以气体状态进入灭菌室，环氧乙烷的加入量(浓度)和加入速度，能控制和调节；加入环氧乙烷气体后，灭菌室的压力不超过灭菌器的最高工作压力。 ⑤放置灭菌 灭菌物品在灭菌室中设定的温度、压力、湿度范围内保持预先设定的一段时间进行灭菌。 ⑥清洗（抽真空） 首先抽真空至设定值，除去灭菌室内的环氧乙烷气体。然后再导入过滤空气至常压，再将灭菌室抽真空，交替重复多次，除去灭菌物品中的环氧乙烷气体，清洗阶段完成后，灭菌物品在密闭的灭菌室内的滞留时间应小于15min，否则，在门打开之前需重新执行清洗阶段。 2.3.2原有项目污染源概况 本环评根据《中外合资绍兴福清卫生用品有限公司增资项目》、《绍兴福清卫生用品有限公司天然气锅炉技改项目》环评、批复及验收调查报告对原有项目污染物产生及排放量进行核算。原环评污染物排放情况汇总见下表。 表2-7 原项目污染物产排汇总表 内容类型; 排放源; 污染物名称; 审批排放量t/a; 现有实际排放量t/a. 大气污染物; 生产过程; VOCs; 0.402①; 0.294③. 蒸汽发生器; SO2; 0.106; 0.053②. NOx; 0.496; 0.081②. 烟（粉）尘; 0.064; 0.064②. 水污染物; 生活污水16710t/a; CODCr; 1.67; 0.668. 氨氮; 0.254; 0.033. 固体废物; 生产过程; 不合格产品; 0; 0. 废边角料; 0; 0. 废包装材料; 0; 0. 员工生活; 生活垃圾; 0; 0. 注：①：将原有项目环氧乙烷废气排放量0.202t/a和乙醇废气排放量0.2t/a均已VOCs计。②：天然气总用量26.5万立方米/年不变，其中SO2、NOx产生系数采用《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》——《4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册》中燃气工业锅炉产污系数；烟尘产生系数，则参考《环境保护实用数据手册》中第69页2-83中相关技术数据进行核算。 ③由建设单位提供的检测方案（表2-11）可知其中环氧乙烷废气排放量为0.094t/a，乙醇废气排放量依旧为0.2t/a。. 2.3.3企业原有项目污染防治措施情况 表2-8 企业原有项目污染防治措施及验收情况 内容类型; 环评及批复要求; 实际落实情况. 大气污染物; 非甲烷总烃、乙醇：车间配备送风机组，风口高于15米。环氧乙烷：废气经风机收集后经二级水喷淋装置处理后通过15米高排气筒排放。锅炉废气：通过8米高排气筒排放。油烟：油烟收集后经油烟净化器处理后通过厨房所在楼屋顶排气筒排放。; 非甲烷总烃、乙醇：车间配备送风机组，风口高于15米。环氧乙烷：废气经风机收集后未按环评要求安装二级水喷淋装置，而是经一级水喷淋装置处理后通过15米高排气筒高空达标排放。锅炉废气：通过8米高排气筒排放。油烟：油烟收集后经油烟净化器处理后通过厨房所在楼屋顶排气筒排放。. 水污染物; 厂区做好雨污、清污分流工作，生产废水经处理后纳入市政污水管网；食堂污水经隔油池处理后排入排污管网；生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网；喷淋装置产生的环氧乙烷吸收水纳管排放。; 根据实地踏勘，本项目已做好雨污分流工作。生活污水经化粪池预处理后纳入污水管网；生产废水经污水处理站处理后纳入市政污水管网。食堂废水经隔油池处理后排入管网；喷淋装置产生的环氧乙烷喷淋水委托绍兴凤登环保有限公司清运处理。. 固体废物; 生产产生的废包装材料、不合格品、边角料：分类收集后出售给物资公司回收综合利用。生活垃圾、餐厨垃圾由环卫部门收集统一处理。; 符合。厂内固废均能做到妥善处理。. 噪声; 企业做好噪声污染防治工作。厂区应合理布局，高噪声设备不得布置厂界周围。对产噪设备和区域进行隔声降噪防振治理，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准要求。; 符合。经噪声监测，企业厂界噪声达标。. 2.3.4现有项目污染物排放达标性分析 2020年3月10日，企业委托浙江华标检测技术有限公司对企业原有项目进行了自行监测，其食堂油烟排放口、厂界昼夜间噪声值、厂区污水排放口检测结果见下表。 表2-9食堂油烟排放口监测结果 序号; 检测项目; 单位; 检测结果 2020.3.10. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第五次. 1; 检测管道截面积; m2; 0.8100. 2; 测点烟气温度; ℃; 24; 24; 24; 25; 25. 3; 烟气含湿量; %; 2.3; 2.3; 2.3; 2.3; 2.3. 4; 测点烟气流速; m/s; 16.3; 16.4; 16.5; 16.6; 16.4. 5; 标干烟气量; m3/h; 42574; 42853; 43037; 43149; 42685. 6; 油烟排放浓度; mg/m3; 1.47; 1.55; 1.30; 1.37; 1.45. 7; 油烟平均排放浓度; mg/m3; 1.43. 由上表可知，企业原有实际食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的大型设施要求。 根据浙江中广衡检测技术有限公司于2023年4月21日出具的检测报告（报告编号：C-2304111），企业废水排放口监测结果详见表2-14。 #### 表2-10 企业现状废水排放口监测结果 单位：mg/L(pH值除外) 采样点; 采样日期; 检测项目; 检测结果; 标准值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 废水 排放口; 2023.4.7; pH; 6.6; 6.7; 6.6; 6.6; 6-9; 达标. 石油类; 1.66; 1.58; 1.85; 1.76; 20; 达标. 悬浮物; 69; 75; 71; 68; 400; 达标. 化学需氧量; 359; 340; 371; 363; 500; 达标. BOD5; 181; 168; 176; 172; 300; 达标. 总磷; 5.10; 4.92; 5.36; 5.10; 8*; 达标. 氨氮; 28.8; 26.5; 27.8; 26.1; 35*; 达标. *注：氨氮和总磷排放标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013），其他污染因子执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。 由上表检测数据可知，企业废水总排口各项指标均能达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，符合进管条件。 综上，项目现有废水、油烟废气、噪声均能达标排放。 2023年4月7日，企业委托浙江中广衡检测技术有限公司对环氧乙烷废气进行了自行监测，环氧乙烷废气处理设施排放口监测结果见下表。 表2-11环氧乙烷废气排放口监测结果 序号; 检测项目; 单位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 1; 检测管道截面积; m2; 0.1225. 2; 测点烟气温度; ℃; 30.6; 30.5; 30.5. 3; 烟气含湿量; %; 2.2; 2.2; 2.2. 4; 平均流速; m/s; 3.3; 3.3; 3.4. 5; 标干流量; m3/h; 1295; 1267; 1338. 6; 平均标干流量; m3/h; 1300. 7; *环氧乙烷排放浓度; mg/m3; ＜1; ＜1; ＜1. 8; *环氧乙烷平均排放浓度; mg/m3; ＜1. 9; *环氧乙烷平均排放速率; kg/h; ＜1.30×10-3. *报告中“＜”表示该物质的检测结果小于检出限. 由上表可知，企业现有环氧乙烷废气排放低于检出限，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值“二级排放标准”。 2021年8月13-14日，企业委托浙江中广衡检测技术有限公司对锅炉废气进行了验收监测，锅炉废气排放口检测结果见下表。 表2-12锅炉废气1#排放口检测结果 环保设备名称及编号; 1#天然气锅炉废气 排放口; 监测断面; 出口. 处理工艺; /; 排气筒高度（m）; 8. 采样日期; 2021.08.13; 2021.08.14. 环境温度 (℃); 25.9; 26.1. 烟道截面积（m2）; 0.0707. 序号; 检测项目; 单位; 检测结果; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 1; 烟温; ℃; 154.5; 154.5; 154.5; 159.5; 159.5; 159.5. 2; 含湿量; %; 8.2; 8.2; 8.2; 8.7; 8.7; 8.7. 3; 平均流速; m/s; 5.3; 5.1; 5.5; 5.7; 5.9; 6.0. 4; 含氧量; %; 3.2; 3.2; 3.2; 3. 1; 3. 1; 3. 1. 5; 标干流量; m3/h; 789; 763; 818; 836; 863; 875. 6; 平均标干流量; m3/h; 790; 858. 7; 低浓度颗粒物排放浓度; mg/m3; 7.1; 8.3; 7.4; 7.8; 7.2; 8.7. 8; 低浓度颗粒物平均排放浓度; mg/m3; 7.6; 7.9. 9; 低浓度颗粒物排放速率; kg/h; 6.00×10-3; 6.78×10-3. 10; 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 3.9; 4.9; 3.9; 3.9; <3; <3. 11; 二氧化硫平均排放浓度; mg/m3; 4.2; 3.3. 12; 二氧化硫排放速率; kg/h; 3.32×10-3; 2.83×10-3. 13; 氮氧化物排放浓度（折算）; mg/m3; 59; 59; 61; 59; 58; 59. 14; 氮氧化物平均排放浓度; mg/m3; 60; 59. 15; 氮氧化物排放速率; kg/h; 0.047; 0.051. 16; 黑度; 级; <1; <1. 表2-13锅炉废气2#排放口检测结果 环保设备名称及编号; 2#天然气锅炉废气排放口; 监测断面; 出口. 处理工艺; /; 排气筒高度（m）; 8. 采样日期; 2021.08.13; 2021.08.14. 环境温度 (℃); 25.9; 26.1. 烟道截面积（m2）; 0.0707. 序; 检测项目; 单位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 1; 烟温; ℃; 157.5; 157.5; 157.5; 160.5; 160.5; 160.5. 2; 含湿量; %; 8.2; 8.2; 8.2; 8.7; 8.7; 8.7. 3; 平均流速; m/s; 5.4; 5.9; 5.9; 5.4; 5.6; 5.8. 4; 含氧量; %; 3.2; 3.2; 3.2; 3. 1; 3. 1; 3. 1. 5; 标干流量; m3/h; 802; 872; 866; 780; 814; 841. 6; 平均标干流量; m3/h; 847; 812. 7; 低浓度颗粒物排放浓度; mg/m3; 8.4; 7.7; 8.7; 8.4; 7.8; 7. 1. 8; 低浓度颗粒物平均排放浓度; mg/m3; 8.3; 7.8. 9; 低浓度颗粒物排放速率; kg/h; 7.03×10-3; 6.33×10-3. 10; 二氧化硫排放浓度; mg/m3; <3; <3; <3; <3; <3; <3. 11; 二氧化硫平均排放浓度; mg/m3; <3; <3. 12; 二氧化硫排放速率; kg/h; <2.54×10-3; <2.44×10-3. 13; 氮氧化物排放浓度（折算）; mg/m3; 60; 62; 59; 63; 60; 61. 14; 氮氧化物平均排放浓度; mg/m3; 60; 61. 15; 氮氧化物排放速率; kg/h; 0.051; 0.050. 16; 黑度; 级; <1; <1; 16; 黑度; 级; <1. 由上表可知，企业原有锅炉燃烧废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3规定的大气污染特别排放限值（重点地区锅炉）。 2.3.5 本项目实施后原有项目变动说明 本项目为搬迁项目，公司现有两个厂区，分别位于浙江省绍兴市越城区五泄路599号（以下简称五泄路厂区）及绍兴经济开发区兰江路7号（以下简称兰江路厂区），在本次项目实施后，其中五泄路厂区仅留有灭菌中心（2台2t/h的蒸汽发生器）用于本项目少量产品的灭菌使用，其余设备及人员搬迁至本项目所在地，兰江路厂区外租给其他企业。 因此，根据建设单位提供资料，本项目实施后五泄路厂区的环氧乙烷使用量将从5.04t/a削减为1t/a。2台2t/h的蒸汽发生器依旧留在五泄路厂区使用，天然气年使用量为1.5万立方米/a。经建设单位提供的检测方案（表2-11），环氧乙烷使用量为5.04t/a时，从最不利角度考虑，五泄路厂房的环氧乙烷废气排放浓度为1mg/m3，排放速率为0.0013kg/h，排放量为0.094t/a。因此，本项目实施后，五泄路厂区的环氧乙烷使用量为1t/a，环氧乙烷废气排放量为0.002t/a，排放浓度依然满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值，环氧乙烷废气经水喷淋装置处理后经15m高排气筒高空排放。 将环氧乙烷废气经过水喷淋装置处理时，环氧乙烷与水任意比例互溶，与水反应与水反应生成乙二醇，产生灭菌废液，为高浓度有机废液。本项目实施后五泄路厂房环氧乙烷年使用量为1t/a，仅极少量环氧乙烷残留在产品上，故本环评取环氧乙烷废气年产生量与年使用量相同，则环氧乙烷废气产生量为1t/a。由于环氧乙烷（C2H4O）分子量为44，入水生成乙二醇（C2H6O2）分子量为62，则乙二醇产生量为1.4t/a，取乙二醇在水溶液中的质量分数为70%，则全厂产生的灭菌废液约为2t/a，属于危险固废，储存在废液储存罐中，委托绍兴凤登环保有限公司清运处理。 2.3.6排污许可手续 根据《固定污染源排污可分类管理名录（2019年版）》可知，项目属于“二十二、医药制造业 27”大类“59 卫生材料及医药用品制造 277”小类且蒸汽发生器涉及“五十一、通用工序”大类“109 除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力 20 吨/小时（14 兆瓦）及以下的锅炉（不含电热锅炉）”，企业已进行排污许可登记（913306006096121461001X）。 2.3.7企业目前存在的环境问题 企业原审批环评中注塑/挤出中产生的有机废气未进行收集处理，呈无组织形式排放，本项目实施后要求注塑机及挤出机上方安装集气罩，收集的注塑/挤出废气通过排气筒高空排放。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1建设项目所在地区域环境质量现状 ### 3.1.1大气环境质量现状 （1）区域环境现状 根据《绍兴市生态环境质量概况报告》（2022 年），2022 年绍兴市越城区环境空气质量的常规监测数据详见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 - 污染物; - 评价指标; - 现状浓度（μg/m3）; - 标准值（μg/m3）; - 占标率（%）; - 达标情况. - SO2; - 年平均; - 6; - 60; - 10.0; - 达标. - 24h平均第98百分位数; - 9; - 150; - 6.0; - 达标. - NO2; - 年平均; - 26; - 40; - 65.0; - 达标. - 24h平均第98百分位数; - 55; - 80; - 68.8; - 达标. - PM10; - 年平均; - 26; - 40; - 65.0; - 达标. - 24h平均第98百分位数; - 55; - 80; - 68.8; - 达标. - PM2.5; - 年平均; - 30; - 35; - 85.7; - 达标. - 24h平均第95百分位数; - 73; - 75; - 97.3; - 达标. - CO; - 24h第95百分位数; - 1000; - 4000; - 25.0; - 达标. - O3; - 日最大8h平均第90百分位数; - 166; - 160; - 103.8; - 超标. 由表 3-1 可看出，2022年绍兴市国控站点环境空气质量不能达到国家二级标准要求，超标污染物为臭氧日最大8小时平均浓度（第90百分位）。因此，判定本项目所在评价区域（越城区）2022年为不达标区。 (2)区域减排计划 为深入推进重点行业VOCs治理水平，进一步改善环境空气质量，越城区根据《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》《绍兴市空气质量巩固提升行动方案(2023-2025年)》。要求以家具制造、工业涂装行业为重点，从源头控制、无组织排放管控、末端处置及日常管理及监测监管等方面着手，全面提升重点行业废气综合治理水平，努力减少以臭氧(O3)为首要污染物的超标天数，基本遏制臭氧(O3)污染，持续改善环境空气质量。 3.1.2地表水环境质量现状 根据《2022年绍兴市环境质量公报》，2022年全市主要河流水质总体状况为优，70个市控及以上断面水质均达到或优于Ⅲ类标准，且水质类别均满足水域功能要求。其中：I类水质断面2个，占2.9%；II类水质断面39个，占55.7%；III类水质断面29个，占41.4%。与上年相比，I~III类水质断面比例持平，保持无劣V类水质断面，满足水域功能要求断面比例持平，总体水质保持稳定。2022 年曹娥江水系、浦阳江水系、鉴湖水系和绍虞平原河网水质均为优。各监测断面水质类别均为Ⅰ～Ⅲ类，无劣Ⅴ类水质断面，均满足水域功能要求。与上年相比，各水系Ⅰ~Ⅲ类水质断面比例、劣Ⅴ类水质断面、满足水域功能要求断面比例均持平，总体水质保持稳定。 3.1.3声环境质量现状 本项目为迁建项目，且厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），无需进行噪声监测。 3.1.4土壤、地下水环境 根据土壤、地下水环境影响分析，本项目正常工况下不存在土壤、地下水污染影响途径，故不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 3.1.5生态环境 本项目建设在已有厂区内，无新增用地且用地范围内无生态环境保护目标。故本次评价不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2主要环境保护目标 根据本项目区域环境功能特征及建设项目地理位置和性质，项目周边主要保护对象见下表。 表3-2 主要环境保护对象一览表 保护项目; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂 址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 水环境; 内河; /; /; 内河; /; 地表水：Ⅲ类; 西侧; 250. 大气环境（现状）; 凤鸣湾小区; 120°39′6.74″; 29°59′22.71″; 居民; 约1000人; 二类; 西侧; 265. 芯馨雅园; 120°39′6.74″; 29°59′22.71″; 居民; 约600人; 二类; 西北侧; 445. 大气环境（规划）; 二类居住用地; 120°39′6.97″; 29°59′27.46″; 具名; 凤鸣湾小区、芯馨雅园; 二类; 西侧; 265. 声环境; 50m范围内无现状敏感点. 地下水环境; 厂界外500m范围内无敏感目标. 生态环境; 周边无生态环境保护目标. 图3-1项目周边500m范围内现状敏感目标分布图 图3-2项目周边500m范围内规划敏感目标分布图 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 ### 3.3.1废气 本项目生产过程中主要产生的有机废气为装配废气、蒸汽发生器废气、吸塑废气和注塑、挤出废气。其中装配废气、吸塑废气和注塑、挤出废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准。蒸汽发生器废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中特别排放限值要求，以及《浙江省空气质量改善“十四五”规划》中新建燃气锅炉的低氮改造要求。厂区内VOCs无组织排放从严执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值。厂界无组织恶臭污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准中的相关限值，具体限值标准见下表。 表3-3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度m; 二级; 监控点; 浓度mg/m3. 氯化氢; 100; 20; 0.43; 周界外浓度最高点; 0.2. 非甲烷总烃; 120; 20; 17; 4.0. 表3-4 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限制; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度限值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-5 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 单位：mg/m3 污染物项目; 废气类型; 限值; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 有组织; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 30*. 注：*根据《浙江省空气质量改善“十四五”规划》，新建或整体更换的燃气锅炉氮氧化物排放浓度原则上稳定在30mg/m3以下。. 3.3.2废水 本项目废水主要为生活废水。 项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终送绍兴水处理发展有限公司处理，污水排入市政污水管网指标执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，氨氮、总磷标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中其它企业间接排放限值要求；经绍兴水处理发展有限公司处理后排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准（其中主要污染物执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1中的排放限值）。 前述标准与绍兴水处理发展有限公司排污许可证（证书编号：91330621736016275G001V）中DW002生活污水排放口的载明要求基本一致，其中氨氮的排放限值执行绍兴水处理发展有限公司排污许可证中的限值要求。详见下表。 表 3-6 污水综合排放标准 单位：除 pH 外为 mg/L 标准; pH值; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; 动植物 油类. （GB8978-1996）三级标准; 6～9; 500; 300; 400; 35; 8; 100. 表3-7《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 单位：除pH为无量纲外，其余均为mg/L 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油; 总磷. 一级A标准; 6~9; 40*; 10; 10; 2**; 1; 0.3*. 注：*化学需氧量、总磷执行浙江省地方标准《浙江省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值； **氨氮执行绍兴水处理发展有限公司排污许可证（证书编号：91330621736016275G001V）中DW002生活污水排放口的载明要求。 ### 3.3.3噪声 项目实施后厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准具体见下表。 表 3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 厂界西侧、北侧; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 60; 50. 厂界东侧、南侧; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准; 70; 55. 3.3.4固废 项目固体废物处置依据《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～6-2007）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）和《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），来鉴别一般工业废物和危险废物。 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020），本项目采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，但其贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物在厂区内执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定。 生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城 [2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61 号）以及国家、省市 关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 污染物总量控制是我国现阶段环境保护的一项行之有效的管理制度。根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》以及地方现行相关政策要求及本次项目排污特点，确定项目总量控制因子为VOCs、CODCr、NH3-N。应立足于清洁生产、污染物治理达标排放及区域污染物总量控制等基本原则。 经本次环评分析计算，项目实施后总量控制情况见下表。 表 3-9 本项目总量控制情况 项目; 排放量（t/a）; 总量控制建议量（t/a）. 废水量; 6375; 6375. CODCr; 0.255; 0.255. NH3-N; 0.013; 0.013. 废气量; 排放量（t/a）; 总量控制建议值. VOCs; 0.35; 0.35. SO2; 0.05; 0.05. NOx; 0.1076; 0.1076. 烟（粉）尘; 0.06; 0.06. 根据绍兴市生态环境局《关于明确建设项目主要污染物总量准入削减替代要求执行有关政策的通知》（2022年7月11日）：“经研究决定，自该办法废止日起，全市各区、县（市）主要污染物总量准入削减替代要求统一按《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）等相关文件要求执行。若上级有新的规定，从其规定。” 本项目仅排放生活污水，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 同时根据《关于明确建设项目环评审批挥发性有机物（VOCs）新增排放量削减替代比例的通知》（绍市环函[2023]12号）中：越城区、柯桥区、上虞区建设项目新增挥发性有机物（VOCs）排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。因此，项目VOCs排放总量替代比例按1：2执行。 表3-10 项目总量控制平衡方案 单位：t/a 污染物; 现有项目排放量; 以新代老削减量; 本项目排放量; 全厂总量控制值; 迁建后全厂总量控制值增减量; 替代比例; 替代量. CODCr; 1.67; 1.67; 0.255; 0.255; -1.415; /; /. NH3-N; 0.254; 0.254; 0.013; 0.013; -0.241; /; /. VOCs; 0.402; 0.4; 0.35; 0.352; -0.05; /; /. SO2; 0.106; 0.103; 0.05; 0.053; -0.053; /; /. NOx; 0.496; 0.491; 0.076; 0.081; -0.415; /; /. 烟（粉）尘; 0.064; 0.06; 0.06; 0.064; +0; /; /. 绍兴福清卫生用品有限公司实施迁建后全厂CODCr、NH3-N、SO2、NOx、VOCs、烟粉尘的总量控制指标均未突破现有项目总量，无需替代削减。因此项目污染物排放符合总量控制要求。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目租用已建成的园区闲置厂房进行生产，施工期仅进行简单装修及设备安装调试，影响不大，本次环评不进行具体分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.1废气 一、废气污染物排放源汇总 根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）要求，本次评价对本项目运营阶段产生的废气产、排情况进行汇总，见表4-1。 - 表4-1项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量（m3/h）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 收集效率; 工艺; 效率; 核算方法; 废气排放量（m3/h）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 装配废气; DA001; 非甲烷总烃; 物料衡算法; 6000; 0.028; 4.667; 50%; /; /; 物料衡算法; 6000; 0.014; 2.333; 7200. 无组织; 0.014; /; 0.014; /. 吸塑废气; DA002; 非甲烷总烃; 系数法; 18000; 0.018; 1; 85%; /; /; 系数法; 18000; 0.015; 0.833; 7200. 挤出废气; 0.002; 0.111; 0.002; 0.111. 注塑废气; 0.001; 0.056; 0.001; 0.056. 吸塑废气; 无组织; 0.003; /; 0.003; /. 挤出废气; 0.0003; /; 0.0003; /. 注塑废气; 0.0001; /; 0.0001; /. 蒸汽发生器废气; DA003; SO2; 系数法; 450; 0.007; 15.556; 100%; /; /; 系数法; 450; 0.007; 15.556; 7200. NOx; 0.011; 24.444; 0.011; 24.444. 烟尘; 0.008; 17.778; 0.008; 17.778. |

| 运营期环境影响和保护措施 | 二、废气源强核算过程 本项目生产过程中主要产生的有机废气为口罩焊接有机废气、装配废气、蒸汽发生器废气、吸塑废气和注塑、挤出废气。 - 口罩焊接有机废气 - 本项目使用的无纺布主要成分为聚丙烯，为高聚物，聚合物热分解温度为350℃，本项目超声波焊接温度为170℃左右，在该温度下聚丙烯聚合物基本不分解，但原料中有少量未聚合的单体在高温下会有部分挥发出来，产生极少量有机废气，本环评对焊接过程产生的有机废气不做定量分析。 - 装配废气 - 项目中乙醇主要用于导管的装配工序，项目使用乙醇量为0.2t/a，排放速率0.028kg/h。考虑最不利情况，按非甲烷总烃全部挥发计。在使用乙醇的岗位设置排风装置，车间配备送风机组，风量不小于6000m3/h，收集效率为50%，排放浓度2.333mg/m3，装配废气排放口排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级大气污染物非甲烷总烃排放限值（120mg/m3），处理达标后经20m高DA001排气筒高空排放。 - 吸塑废气 项目吸塑包装工序采用PE复合膜，热压温度为80~100℃，经查阅资料，PE材料热分解温度为320℃，吸塑成型过程中不会发生热分解，但塑料薄膜受热熔融会产生少量有机废气，以非甲烷总烃计。 吸塑工序VOCs产污系数参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1.1版）》中“表1-7塑料行业的排放系数”，取“塑料布、膜、袋等制造工序”的单位排放系数0.220kg/t.原料。本项目预计PE复合膜使用量约558t/a，计算得该工序有机废气产生量约0.129t/a，产生速率为0.018kg/h。产生的有机废气经集气罩收集后同挤出、注塑废气一起，通过20m的DA002排气筒排放，废气收集效率按85%计，设计风量按18000m3/h考虑，满足理论计算风量要求。 根据《环境工程技术手册-废气处理工程技术手册》，项目混料粉尘集气罩所需理论排气量为： Q=0.75（10X2+F）×VX 式中：Q-集气罩所需风量（m3/s）； F-集气罩罩口面积（m2）； X-污染物产生点至罩口的距离（m）； VX-集气罩罩口吸入速度（m/s）。 则有机废气收集理论风量详见表4-2。 表4-2 吸塑、注塑、挤出废气理论风量核算表 名称; 尺寸; 集气罩面积F（m2）; 集气罩罩口吸入速度VX（m/s）; 污染物产生点至罩口的距离X（m）; 集气罩数量; 理论风量（m3/h）. 吸塑机; 0.5m*0.5m; 0.25; 0.6; 0.2; 9个; 5346. 注塑机; 0.5m*0.5m; 0.25; 0.6; 0.2; 6个; 6318. 挤出生产线; 0.5m*0.5m; 0.25; 0.6; 0.2; 2个; 2106. 合计; DA002; 17901. 考虑到风阻损失，项目收集风量按18000m3/h考虑可行。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019中“对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外。”本项目吸塑废气初始产生速率为0.018kg/h，可不配置VOCs处理设施，故本项目吸塑工序上方设置集气设施对废气收集后高空排放的措施是可行的。 （4）注塑、挤出废气 根据建设单位提供的资料，建设项目原料PVC挤出工序中温度约130~170℃， PVC在加热条件下会产生少量有机废气（氯乙烯、其他非甲烷总烃）和氯化氢废气。 根据浙江省环境保护科学研究院2015年编制的《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1.1版）》“塑料行业排放系数”中的“塑料皮、板、管材制造工序”，VOCs单位排放系数为0.539kg/t原料计，本项目PVC塑料粒子用量约为38.5t/a，其中挤出线用量共约29t/a，注塑机用量共约9.5t/a，则项目挤出工序有机废气产生量为0.016t/a，产生速率为0.002kg/h。注塑工序有机废气产生量约0.005/a，产生速率为0.001kg/h。产生的有机废气经集气罩收集后，通过20m的DA002排气筒排放，废气收集效率按85%计，风机风量按18000m3/h计。 PVC粉末注塑、挤出、拉伸过程产生的有机废气中包含少量的氯乙烯，参照中国卫生检验杂志2008年4月第18卷第4期《气相色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》的研究结论（实验条件将25g纯聚氯乙烯粉末250mL具塞碘量瓶中，置于电热干燥箱中模拟加热），25g纯聚氯乙烯在250mL具塞碘量瓶中程序升温至170℃并恒温0.5h，氯化氢浓度达到11.87mg/m3，氯乙烯浓度达到14.12mg/m3，故每吨PVC受热产生的氯化氢约为0.1187g，氯乙烯约为0.1412g，本项目PVC塑料粒子用量约为38.5t/a，其中挤出线用量共约29/a，注塑机用量共约9.5t/a，则氯乙烯的产生量约为挤出线0.000003t/a，注塑工序0.000001t/a；氯化氢产生量约为挤出线0.000004t/a，注塑工序0.000001t/a。经核算，氯化氢、氯乙烯产生量极少，因此本环评不再对氯化氢、氯乙烯进行定量分析。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019中“对于重点地区，收集的废气中 NMHC 初始排放速率≥2 kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外。”。本项目挤出工序有机废气产生速率为0.002kg/h。注塑工序有机废气产生速率为0.001kg/h，可不配置VOCs处理设施，故本项目注塑、挤出工序上方设置集气设施对废气收集后高空排放的措施是可行的。 （5）蒸汽发生器废气 本项目新增两台蒸汽发生器，产生的蒸汽供给浙江优特格尔医疗用品有限公司房的灭菌中心使用，以天然气为燃料。本次环评采用产生系数法核算锅炉烟气中各污染物排放量。其中，SO2、NOx产生系数采用《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》——《4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册》中燃气工业锅炉产污系数，即SO2产生系数为0.02S千克/万立方米-原料，NOx产生系数为3.03千克/万立方米-原料（低氮燃烧-国内领先）；手册中未给出的烟尘产生系数，则参考《环境保护实用数据手册》中第69页2-83中相关技术数据，即2.4 kg/万立方米-原料。根据企业提供的数据，项目达产工况下天然气消耗量约25万m3/a，根据《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》——《4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册》中燃气工业锅炉产污系数，即工业废气量为107753标立方米/万立方米-原料，则风量为269.4m3/h，为保证收集效率风机风量按450m3/h计，则烟气各污染物排放量分别为：二氧化硫0.05t/a、氮氧化物0.076/a、颗粒物0.06t/a。产生的废气经收集后经18m高排气筒（DA003）高空排放。 - 表4-3 有机废气污染物源强表 产生工序; 污染物名称; 产生量（t/a）; 有组织; 无组织; 排放量（t/a）; 排气筒编号. 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 装配废气; 非甲烷总烃; 0.2; 0.1; 0.014; 2.333; 0.1; 0.014; 0.2; D001. 吸塑废气; 0.129; 0.11; 0.015; 0.833; 0.019; 0.003; 0.129; DA002. 挤出废气; 0.016; 0.014; 0.002; 0.111; 0.002; 0.0003; 0.016. 注塑废气; 0.005; 0.004; 0.001; 0.056; 0.001; 0.0001; 0.005. 蒸汽发生器废气; SO2; 0.05; 0.05; 0.007; 15.556; 0; 0; 0.05; DA003. NOx; 0.076; 0.076; 0.011; 24.444; 0; 0; 0.076. 烟尘; 0.06; 0.06; 0.008; 17.778; 0; 0; 0.06. - 表4-4 有机污染物源强汇总表 废气名称; 污染物; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 装配废气; 非甲烷总烃; 0.2; 0; 0.2. 吸塑废气; 0.129; 0; 0.129. 挤出废气; 0.016; 0; 0.016. 注塑废气; 0.005; 0; 0.005. 蒸汽发生器废气; SO2; 0.05; 0; 0.05. NOx; 0.076; 0; 0.076. 烟尘; 0.06; 0; 0.06. 合计; 非甲烷总烃; 0.35; 0; 0.35. SO2; 0.05; 0; 0.05. NOx; 0.076; 0; 0.076. 烟尘; 0.06; 0; 0.06. - 4.1.2防治措施 - 由前文分析可知，本项目装配废气经集气收集后经DA001排气筒高空排放，有组织排放量为0.1t/a，排放浓度为2.333mg/m3。吸塑、挤出、注塑废气经收集后一起从DA002排气筒高空排放，有组织排放量为0.128t/a，排放浓度为1mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应的排放浓度限值要求（非甲烷总烃＜120mg/m3）；装配废气的初始排放速率为0.028kg/h，吸塑、挤出、注塑废气的初始排放速率为0.018kg/h、0.002kg/h、0.001kg/h，初始排放速率均低于2kg/h。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），重点地区收集废气中的NMHC初始排放速率低于2kg/h，在满足排放浓度达标的前提下，可以不用安装VOCs治理设施，故项目产生的有机废气经收集后通过排气筒高空达标排放。 表4-5 项目废气防治设施相关参数一览表 类目; 排放源. 生产单元; 装配工序; 吸塑工序; 挤出工序; 注塑工序; 蒸汽发生器. 产排污环节; 导管装配工序; 吸塑工序; 挤出生产线; 注塑机; 蒸汽发生器运行环节. 污染物种类; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃; SO2; NOx; 烟尘. 排放形式; 有组织; 有组织; 有组织. 污染防治措施概况; 收集方式; 车间排风; 集气罩; /. 收集效率; 50%; 85%; 100%. 处理能力; 6000m3/h; 18000m3/h; 450m3/h. 处理效率; /. 处理工艺; /. 排放口; 类型; 一般排放口. 高度（m）; 20; 20; 18. 内径（m）; 0.4; 0.7; 0.1. 温度（℃）; 20; 20; ≤120. 地理坐标; 经度; 120°39′20.008″; 120°39′20.028″; 120°39′24.064″. 纬度; 29°59′19.166″; 29°59′19.533″; 29°59′19.707″. 编号; DA001; DA002; DA003. - 4.1.3环境影响分析 表4-6 本项目工艺废气有组织排放情况 排气筒编号; 废气种类; 污染物种类; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 标准名称. 本项目; 标准值; 本项目; 标准值. DA001; 装配废气; 非甲烷总烃; 2.333; 120; 0.014; 17; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA002; 吸塑废气、挤出、注塑废气; 非甲烷总烃; 1.8; 0.018. DA003; 蒸汽废气; SO2; 15.556; 50; /; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中特别排放限值要求. NOx; 24.444; 30*; /. 烟尘; 17.778; 20; /. 注：*根据《浙江省空气质量改善“十四五”规划》，新建或整体更换的燃气锅炉氮氧化物排放浓度原则上稳定在30mg/m3以下。. ①有组织达标分析 根据上表可知，本项目生产过程中产生的非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的大气污染物特别排放限值要求，本项目蒸汽废气中产生的二氧化硫、氮氧化物、烟尘均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)和《浙江省空气质量改善“十四五”规划》中的要求。 ②无组织排放分析 企业在落实环评所提出的废气收集措施后，大部分工艺废气被收集处理，无组织废气排放量较少，不会对周边环境造成较大影响。 综上，在切实落实本环评要求措施的基础上，本项目有组织排放浓度能够做到达标排放。 4.1.4监测计划 表4-7 废气自行监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中的二级标准. DA002; 非甲烷总烃; 1次/年. DA003; SO2、NOx、烟尘; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)及新建燃气锅炉低氮改造要求. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）. 4.2废水 4.2.1产排情况 本项目排放员工生活污水，不产生生产废水，项目废水主要为蒸汽冷凝水、模具循环冷却水循环使用，不外排。 - （1）蒸汽冷凝水 - 项目新增两台1.2t/h蒸汽发生器，蒸汽发生器产生的蒸汽主要供给浙江优特格尔医疗用品有限公司的灭菌中心使用，年工作约300天，每天工作24h，则生产蒸汽用水量为17280t/a。灭菌工序中蒸气少部分以水蒸气的形式散发至大气中，大部分凝结成冷凝水，蒸汽损耗量按照90%估算，产生冷凝水约1728t/a，经单独收集后回用于蒸汽发生器。 - （2）模具循环冷却水 项目在注塑过程中需用间接冷却，间接冷却水收集经冷却塔冷却后全部循环使用，定期添加阻垢剂和絮凝剂净化水质，不外排。冷却过程中因蒸发损耗需补充一定的水量，补水量为1.32/d（396t/a）。 - （3）员工生活污水 - 项目劳动定员为500人，不设有职工食堂和宿舍。年工作日为300天，年工作时间7200h。生活用水量按50L/人天计，则职工生活用水量为7500t/a。排污系数按85%计，则生活污水量为6375t/a，其主要污染物为CODCr、SS、氨氮。生活污水水质按CODCr350mg/L，NH3-N35mg/L计，则该类污染物的产生量为废水量6375t/a，CODCr2.231t/a，NH3-N0.223t/a。 项目生活污水经化粪池预处理达标后纳入市政污水管网，送绍兴水处理发展有限公司处理。 项目废水污染物产生和排放情况见下表。 表4-8 项目废水主要污染物产生情况一览表 污染物名称; 产生浓度mg/L; 产生量 t/a; 纳管浓度 mg/L; 纳管量 t/a; 排放浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活污水6375t/a; COD; 350; 2.231; 300; 1.913; 40; 0.255. 氨氮; 35; 0.223; 35; 0.223; 2; 0.013. 本项目废水治理设施一览详见下表。 表4-9 废水类别、污染物及废水排放口基本情况表 排放口编号; 废水类别; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 排放口类型. 经度; 纬度. DW001; 生活污水; COD; 120°39′20.10″; 29°59′17.98″; 间接排放; 进入绍兴水处理发展有限公司; 间断排放流量不稳定; 一般排放口. 氨氮. 项目废水排放浓度与排放限值对照见表4-10。 表4-10 项目废水排放浓度与排放限值对照一览表 排水口编号; 污染物名称; 污染治理措施; 纳管浓度mg/L; 允许排放浓度 mg/L; 达标情况; 标准依据. DW001; COD; 化粪池; 300; 500; 达标; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 氨氮; 35; 35; 达标; 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887—2013）. 由上可知，在切实落实废水处理措施的基础上，项目生活污水排放浓度能够做到达标排放。 4.2.2废水纳管可行性分析 ①纳管排放可行性分析 项目产生的生活污水经化粪池处理，综合废水水质为COD浓度为300mg/L，NH3-N浓度为35mg/L，符合绍兴市污水进网标准（即污水排放水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准），对绍兴水处理发展有限公司的进厂水质、水量、处理负荷影响极小，因此项目进管是可行的。 ②废水依托集中污水处理厂可行性分析 绍兴水处理发展有限公司位于绍兴市柯桥区马鞍街道内，目前正常运行，公司主要承担越城区、柯桥区（除滨海印染产业集聚区）范围内生产、生活污水集中治理，及配套工程项目建设的任务。公司总投资26.25亿元，拥有污水处理系统、污泥处理系统和尾水排放系统等“三大系统”，最大污水处理能力为90万吨/日，污水保持全流量达标处理、污泥保持全处理全处置。2015年，污水分质提标和印染废水集中预处理工程建成（包括30万吨/日生活污水处理系统改造工程、60万吨/日工业废水处理系统改造工程），其中生活污水处理系统改造工程采用“两段A/O”工艺，60万吨/日工业废水处理系统改造工程采用“芬顿氧化+气浮”工艺技术。绍兴水处理发展有限公司目前已完成提标改造，改造后30万t/d生活污水处理系统，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准的A标准；60万t/d工业废水处理系统出水水质执行《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)表2中的直接排放标准。绍兴水处理发展有限公司已领取排污许可证，目前工业废水污染物排放浓度限值，按照《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》HJ978—2018要求的计算值与原执行标准比较，污染物排放限值从严取值。 绍兴水处理发展有限公司的运行现状，见下表。 表4-11 绍兴水处理发展有限公司生活污水出水监测数据一览表 时间; 废水瞬时流量(m3/h); pH; COD(mg/L); 氨氮(mg/L); 总磷(mg/L); 总氮(mg/L). 2022.6.1; 3290.18; 6.75; 15.03; 0.03; 0.064; 8.994. 2022.7.1; 3141.5; 6.51; 16.06; 0.049; 0.028; 9.422. 2022.8.1; 2546.88; 6.58; 16.13; 0.0533; 0.065; 10.217. 2022.9.1; 2313.67; 6.77; 16.54; 0.0811; 0.082; 9.35. 2022.10.1; 2339.94; 6.54; 17.51; 0.0455; 0.102; 9.679. 2022.11.1; 2654.51; 6.39; 16.49; 0.0401; 0.049; 11.209. 根据上表可知，绍兴水处理发展有限公司运行稳定，出水pH、COD、氨氮、总磷、总氮等指标出水指标均能够达标排放。同时，绍兴水处理发展有限公司工业废水设计能力为60万吨/日，本项目实施后日废水排放量为21.25t/d，远远低于绍兴水处理发展有限公司的容量。因此项目废水纳管是可行的。 4.2.3监测计划 表 4-12废水监测计划 监测点位; 监测因子; 执行标准; 监测频率. DW001; pH、CODcr、NH3-N; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 1次/年. 4.3噪声 4.3.1噪声源强分析 本项目主要噪声设备及噪声级情况详见下表。 表4-13 噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 数量（台/套）; 声源源强（dB(A)/m）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 无纺布冲床; 6; 87.8/1; 生产设备设置减振、隔声降噪及消声措施; -28.56; -3.16; 2; 20; 63.3; 7200h; 20; 43.3; 1. 2; 全自动码布机; 1; 75/1; -28.41; 1.31; 2; 20; 50.5; 20; 30.5; 1. 3; 蒸汽发生器; 2; 68/1; 46.1; 26.51; 2; 5; 60.1; 20; 40.1; 1. 4; 组合生产线; 10; 80/1; -30.2; -4.64; 4; 10; 56.7; 20; 36.7; 1. 5; 折叠机; 4; 81/1; -30.8; 3.99; 4; 10; 57.7; 20; 37.7; 1. 6; 封口机; 26; 74.1/1; 34.86; 1.63; 4; 15; 49.9; 20; 29.9; 1. 7; 泡罩包装机; 2; 63/1; 29.99; 6.69; 4; 10; 39.7; 20; 19.7; 1. 8; 口罩包装机; 1; 60/1; 22.69; 4.2; 4; 15; 35.8; 20; 15.8; 1. 9; 吸塑包装机; 9; 84.5/1; 29.99; 1.04; 4; 15; 60.3; 20; 40.3; 1. 10; 挤出生产线（包括挤出、成型、冷却等工序）; 2; 78/1; -29.75; -1.52; 7; 12; 54.3; 20; 34.3; 1. 11; 注塑机; 6; 82.8/1; -28.56; -1.52; 7; 11; 59.3; 20; 39.3; 1. 12; 全自动尿袋机; 2; 78/1; -30.5; -1.22; 7; 10; 54.7; 20; 34.7; 1. 13; 袋体测漏设备; 2; 73/1; -23.8; 0.57; 7; 5; 52.8; 20; 32.8; 1. 14; 包装机; 19; 87.8/1; 25.79; 0.46; 7; 6; 66.6; 20; 46.6; 1. 15; 抽真空机; 1; 75/1; 26.69; 5.66; 7; 10; 51.7; 20; 31.7; 1. 16; 工业缝纫机; 52; 92.2/1; -27.22; 4.59; 10; 10; 68.9; 20; 48.9; 1. 17; 超声波机; 60; 82.8/1; -15.02; -1.96; 10; 15; 58.6; 20; 38.6; 1. 18; 全自动口罩生产线; 5; 77/1; 30.09; -6.58; 10; 10; 53.7; 20; 33.7; 1. 19; 一拖一口罩机; 5; 77/1; 19.34; -7.32; 10; 15; 52.8; 20; 32.8; 1. 表4-14 噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 数量（台/套）; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 风机; 1; -40.87; -16.84; 12; 70/1; /; 采用减振基础和隔振材料，加强日常管理和维修，加强润滑保养，确保设备处于良好的运转状态; 7200h. 2; 风机; 1; 39.34; 1.07; 12; 70/1; /. 4.3.2影响分析 项目采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测计算模型进行预测、分析。 该软件采用的模型来自于《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）噪声导则，噪声衰减因素中考虑了几何发散、空气吸收、地面吸收和屏障衰减等的影响。根据周边环境概况图输入相关声源、周边建筑物、屏障、地面、背景噪声等数据后，NoiseSystem软件预测得到噪声贡献值和预测值，预测结果详见下表。 表4-15 厂界噪声预测结果 序号; 预测点位置; 噪声现状值; 噪声标准; 噪声贡献值; 噪声预测值; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 厂界北侧; /; /; 70; 55; 49.7; 49.7; 49.7; 49.7; 达标; 达标. 2; 厂界东侧; /; /; 70; 55; 39.4; 39.4; 39.4; 39.4; 达标; 达标. 3; 厂界南侧; /; /; 60; 50; 38.5; 38.5; 38.5; 38.5; 达标; 达标. 4; 厂界西侧; /; /; 60; 50; 26.6; 26.6; 26.6; 26.6; 达标; 达标. 本环评预测各类噪声源通过设备选型时选用低噪声设备；生产车间生产时紧闭窗户，严禁开启；对高噪声设备积极采取减振、隔声措施，经以上隔声措施后，经距离衰减和屏障衰减后北侧、西侧厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准满足功能要求，东侧、南侧厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准满足功能要求。 综上，项目运营期噪声对周围声环境影响较小，周围声环境质量能满足相应功能要求。 4.3.3监测要求 项目噪声监测要求见表 4-16。 表4-16 项目噪声监测要求 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界; 昼夜间等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准. 4.4固体废物 项目产生的固废主要为废包装材料、不合格品、边角料、硅酮胶废包装和员工生活垃圾等。 ①废包装材料 项目在生产过程中会产生少量的废包装材料，产生量约为2t/a，分类收集后贮存在固废暂存间出售给物资公司回收利用。 ②不合格品 项目在检验过程中会有少量的不合格品产生，产生量约为0.6t/a，分类收集后贮存在固废暂存间出售给物资公司回收利用。 ③边角料 - 项目在裁剪开料等过程中会有少量的边角料产生约为3t/a，分类收集后贮存在固废暂存间出售给物资公司回收利用。 ④硅酮胶废包装 项目在只做一次性硅胶喉罩时会产生硅酮胶废包装，约产生0.02t/a，硅酮胶属于危险废物，按危险废物要求做好收集、暂存、转移工作，并做好记录台账，并委托有资质单位处置。 # ⑥员工生活垃圾 项目员工500人，职工生活垃圾产生量平均0.5kg/d·人计，年生产300d，则生活垃圾产生量为75t/a，袋装收集后放到指定地点，由环卫部门统一处置。 - 4.4.1固体废物统计及属性判定 根据《国家危险废物名录（2021年版）》、《危险废物鉴别标准》（GB 5085.7-2019）， 本项目固体废物属性判定结果见下表 表4-17 项目固体废物属性判定及情况汇总 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 属性; 废物类别; 危废代码; 主要成分; 危险特性; 产生量t/a. 1; 废包装材料; 生产工序; 固体; 一般固废; /; /; 纸箱、编织袋等; /; 2. 2; 不合格品; 生产过程; 固体; 一般固废; /; /; 无纺布等; /; 0.6. 3; 边角料; 裁剪开料; 固体; 一般固废; /; /; 无纺布等; /; 3. 4; 硅酮胶废包装; 注塑工序; 固体; 危险废物; HW49; 900-041-49; 塑料; T/In; 0.02. 5; 生活垃圾; 员工生活; 固体; /; /; /; /; /; 75. - 4.4.2固体废物贮存及处置情况 - 项目设有一般固废贮存场所及危险废物贮存场所各1处，具体固废贮存及处置情况如下： - 表4-18 项目固废贮存及处置情况汇总表 序号; 废物名称; 贮存场所名称; 贮存方式; 贮存周期; 利用处置方式; 利用或处置量（t/a）. 1; 硅酮胶废包装; 危废仓库; 袋装; 每月; 委托有相应资质单位处置; 0.02. 2; 废包装材料; 一般固废仓库; 袋装; 每月; 出售给物资公司回收利用; 2. 3; 不合格品; 袋装; 每月; 0.6. 4; 边角料; 袋装; 每月; 3. 5; 生活垃圾; 生活垃圾投放点; 桶装; 1日; 环卫部门统一清运; 75. 企业应加强固废的分类收集、贮存，各类固废严禁露天堆放，储存场所严格按照有关规定设计与建造，防风、防雨、防晒、防渗漏，避免因日晒雨淋产生二次污染，以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，严格按照相关规定进行储存和管理。企业在落实各项固废处置措施后，项目产生的各类固废均能妥善处理处置，只要加强管理，则固废处置对周围环境不会造成二次污染，对周围环境影响不大。 - 4.4.3固废环境管理要求 - 项目固体废物的污染防治及其监督管理严格执行《浙江省固体废物污染环境防治条例》（修订版，2023年1月1日起施行）。项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。企业应建立比较全面的固体废弃物管理制度和管理程序，固体废物按照性质分类收集，并有专人管理，进行监督登记。 - 4.4.3.1一般固废管理要求 - 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）， 采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 - 根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（自 2021 年 12 月31 日施行），产生工业固体废物的单位（以下简称产废单位）建立工业固体废物管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。鼓励采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作，建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账。 - 4.4.3.2危险废物管理要求 1、危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 企业拟在厂房3层东北角设危废暂存库一处用于存放各类危险废物。根据工程分析可知，项目危险废物最大产生量约0.02t/a。项目危险废物中的硅酮胶废包装不定期产生，本环评按每月委托清运一次计，则项目危险废物最大暂存量约为0.002t。项目拟设置的危险废物暂存库面积约20m2，能满足危险废物暂存的要求。 - 本环评要求企业按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关要求进行贮存，且须采用防渗漏措施，并定期委托有资质的单位进行运输处置。 - 2、危险废物贮存场所（设施）要求 - ①总体要求 - 贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。 - 按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 - ②危险废物的贮存设施污染控制要求 - 一般要求：应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。避免不相容的危险废物接触、混合。贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 - 并采用《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中对贮存库、场等针对性控制要求。 - ③危险废物的贮存过程污染控制要求 - 一般规定：在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 - 并采用《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中对贮存设施运行环境、临时贮存点的环境管理要求。 - 3、《危险废物转移管理办法》自2022年1月1日起施行，危险废物转移应当遵循就近原则。危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 综上所述，项目固废处置严格遵循“资源化、减量化、无害化”基本原则，确保所有固废最终得以综合利用或安全处置。通过上述措施妥善处理后，项目固废对环境影响很小。 4.5地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此，本项目不开展地下水、土壤专项评价。 地下水污染途径分析：项目对地下水产生污染的途径主要是渗透污染。项目生活污水经化粪池预处理达标后纳入市政污水管网，不直接排入附近地表水体和地下水。原材料仓库、危废暂存库等可能由于防腐、防渗不当或设施年久失修引起跑、冒、滴、漏等造成下渗污染地下水。 土壤污染途径分析：根据分析，项目原料等泄漏，通过地面漫流、垂直入渗进入土壤。 2、防控措施 地下水、土壤污染防治主要是以预防为主，防治结合。做好废气收集处理达标排放，防止大气沉降途径引起的污染。切实做好雨污分流，并对危废暂存间等关键场所做好防渗、防漏和防腐蚀措施。 根据分区防控的原则，要求危废暂存库等按照重点防渗区的要求设置防渗措施，一般固废暂存区按照一般防渗区的要求设置防渗措施，厂区其他地面按照简单防渗区的要求设置防渗措施。防渗区域划分及防渗要求见下表。 - 表4-19建设项目分区防渗及技术要求 防渗级别; 工作区; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废暂存库; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 一般防渗区; 其它生产区、一般固废暂存库、原料仓库; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗区; 其它区域、过道等; 一般地面硬化. 排水管系统及建、构筑物进出水管做好防腐蚀、防沉降、防折断措施。同时做好收集系统的维护工作，防止废水渗入地下水。加强宣传教育和管理，防止人为因素造成对排污管线的损害；加强排污管线的巡视及维修，减小污水管线发生事故的概率。 4.6环境风险评价 - 4.6.1建设项目危险物质调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B等文件，项目危险物质主要为危险废物、天然气。 - 4.6.2环境风险评价等级 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 ①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。 ②当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1 + q2/Q2 +……+ qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2 ，…，Qn 为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。项目厂区内危险物质数量与临界量比值详见表3-17。 表4-17 厂区内危险物质数量与临界量比值 危险物质; 最大存在量（qn,t）; 临界量（Qn，t）; qn /Qn. 天然气; 0.0003*; 50; 0.00001. 危险废物; 0.002; 50; 0.00004. 项目Q值∑; 0.00005. *注：厂区天然气管道约600m，天然气管道内径为30mm，天然气密度为0.7174kg/m3，则天然气最大存在量为0.0003t. 由上表可知，本项目 Q=0.02511＜1范围内。此外，项目所在区域不属于环境敏感区，所以，本项目风险潜势为Ⅰ。 ②环境风险评价等级 依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，建设项目环境风险评价等级划分按表4-18内容进行划分。 表4-18 建设项目环境风险评价等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a注：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见HJ169-2018附录A。. 项目环境风险潜势为Ⅰ级，对建设项目环境风险评价等级判定表可知，本项目评价工作等级为简单分析。 4.6.3环境风险源分布情况及途径分析 本项目环境风险源分布情况及途径分析见下表： 表4-19 环境风险源分布情况及影响途径 序号; 分布情况; 主要风险物质; 环境风险类型; 影响途径. 1; 危废仓库; 危险废物; 泄漏、火灾; 大气、地表水、地下水、土壤. 2; 蒸汽发生器; 天然气; 泄漏、火灾、爆炸; 大气、地表水、地下水、土壤. 4.6.4环境风险防范措施 A、从设计、维修、运行可靠性等方面综合考虑，使其达到工艺要求，从根本上减少事故排放的可能性。 B、危废仓库单独设置，地面进行防腐、防渗处理，做好“四防”措施（防风、防雨、防晒、防渗漏），不允许在露天堆放危废。定期按要求委托处置危险废物，避免长期堆存。 C、蒸汽发生器房间应远离明火，最大限度地杜绝火灾爆炸现象的发生。 D、环保处理设施安排专人进行管理负责，定期进行检修，若失效或非正常运行，立即停止生产，待设施正常后方可生产。 E、加强对设备的维修和管理，必须严格按规范操作，尽可能避免事故排放。 F、建立完善的管理和监测制度，以便更好的为安全生产管理服务。 ②事故风险防范措施 - 本项目在设计中认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保建设项目（工程）符合国家规定的劳动安全卫生标准，保障劳动者在生产过程中的安全和健康。 - 人为因素往往是事故发生的主要原因，职工生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此生产操作工人上岗前必须进行专业技术培训，提高安全环保意识。 加强监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况，对安全和环保应建立严格的防范措施，指定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 经集中收集后高空达标排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 |
|  | DA002 | 非甲烷总烃 | 经集中收集后高空达标排放 |  |
|  | DA003 | SO2、NOx、烟尘 | 经集中收集后高空达标排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)及新建燃气锅炉低氮改造要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、氨氮 | 经化粪池预处理后纳管排放 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，氨氮、总磷达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） |
| 声环境 | 厂界四周 | 噪声 | 加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对高噪声设备加设减震垫等减震设施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2、4类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾交由环卫部门清运；硅酮胶废包装属于危险废物，委托有资质单位处理；废包装料、不合格品、边角料可外卖实现综合利用； |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废仓库参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2023.7.1日起执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)》）要求完善建设；废气采用可行技术处理，提高废气收集效率，加强对处理设施的维护和保养；对各功能区按相应的防渗要求做好防渗工作 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 该区域不会因为本项目的建设，而对生态环境造成大的影响。在生态保护方面，建议建设单位做好外排污染物的治理，并预留位置做好项目范围内的绿化工作，多植树种草，以形成一种良好的景观状态。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、生产设施进行事故预防；2、环保设施进行事故预防；3、明确事故危险物质应急方法要求；4、日常运行过程需根据应急预案要求定期开展培训及演练，提高企业突发环境事件应急能力等。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、企业认真落实各项环保措施，严格执行“三同时”等环保管理规章制度，确保营运期间污染物排放全面稳定达到国家与地方环保相关规定要求。 2、根据《固定污染源排污许可证分类管理名录》（2019版），确定本项目固定污染源实行排污登记管理，企业需在项目建设完成前及时填报登记排污相关信息。 3、项目如在营运前后性质、规模、工艺、建设地点、防治措施或产品有变更，则应报环保管理部门审核，必要时应重新报有关部门审批。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，绍兴福清卫生用品有限公司年产400万包纱布片、3000万包敷料包（组装）等产品生产技改迁建项目符合“三线一单”的要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；选址符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划；符合国家和省相关产业政策等的要求。只要建设单位重视环保工作，认真落实环评中提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管、责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标，因此，，绍兴福清卫生用品有限公司年产400万包纱布片、3000万包敷料包（组装）等产品生产技改迁建项目的建设从环境保护的角度看是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量 （固体废物产生量）④（t/a） | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥（t/a） | 变化量 ⑦（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0.294 | 0.402 | 0 | 0.35 | 0.292 | 0.352 | -0.05 |
|  | SO2 | 0.053 | 0.106 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.053 | -0.053 |
|  | NOx | 0.081 | 0.496 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0.081 | -0.415 |
|  | 烟（粉）尘 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.064 | +0 |
| 废水 | 废水量（t/a） | 16710 | 16710 | 0 | 6375 | 16710 | 6375 | -10335 |
|  | CODCr（t/a） | 0.668 | 1.67 | 0 | 0.255 | 0.668 | 0.255 | -1.415 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.033 | 0.254 | 0 | 0.013 | 0.033 | 0.013 | -0.241 |
| 危险废物 | 硅酮胶废包装 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格产品 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | +0.1 |
|  | 废边角料 | 2.8 | 2.8 | 0 | 3 | 2.8 | 3 | +0.2 |
|  | 废包装材料 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 1.5 | 2 | +0.5 |
|  | 生活垃圾 | 90 | 90 | 0 | 75 | 90 | 75 | -15 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-②；